嵌入式系统课程设计 · 实施手册

基于STM32的RFID积分式

智能移动垃圾桶（中型扩容版）

从方案设计、SolidWorks建模到硬件搭建、固件联调与答辩交付

中型扩容版装配体概念演示图（用于结构规划，实际尺寸以实物测量为准）

版本 V1.1  |  中型扩容尺寸基线  |  编制日期 2026年9月2日

姓名：____________  学号：____________  专业班级：____________

目录

目录	2

使用说明	6

1 项目任务、范围与验收目标	7

1.1 把任务书转换成工程要求	7

1.2 冻结第一版功能边界	7

1.3 设计成功的量化标准	8

2 总体方案设计与系统逻辑	9

2.1 系统分层	9

2.2 核心业务流程	9

2.3 状态机设计	9

2.4 软件任务周期	10

3 物料、工具与采购准备	11

3.1 核心BOM	11

3.2 必备工具和软件	12

3.3 采购前必须完成的操作	12

4 SolidWorks结构设计与实物装配	13

4.1 建模前的尺寸基线	13

4.2 建立SolidWorks项目	14

4.3 逐个建立主要零件	14

4.4 建立装配体和运动关系	15

4.5 输出工程文件	16

4.6 实物装配顺序	16

5 电气设计、引脚分配与接线	17

5.1 电源树	17

5.2 推荐引脚分配（STM32F103C8T6）	17

5.3 各模块接线操作	18

5.4 首次上电检查	19

6 固件工程建立与底层配置	20

6.1 CubeMX/IDE工程建立	20

6.2 推荐代码目录	20

6.3 编程原则	21

7 各功能模块的开发步骤	22

7.1 OLED显示	22

7.2 按键与外部中断	22

7.3 舵机与桶盖	22

7.4 超声波满载检测	22

7.5 火焰与温度联合判断	23

7.6 RC522身份与积分	23

7.7 Flash积分保存	24

7.8 蓝牙协议	24

7.9 TB6612电机控制	25

7.10 五路循迹	25

8 应用逻辑、模式切换与安全策略	26

8.1 用户投放完整流程	26

8.2 管理员流程	26

8.3 满载自动返回流程	26

8.4 火情与故障处理	27

9 分阶段联调与里程碑	28

9.1 每次联调的固定操作	28

9.2 推荐演示路线	29

10 标定、测试与故障排查	29

10.1 标定项目	29

10.2 功能测试矩阵	29

10.3 常见故障快速定位	30

11 17周实施进度安排	31

11.1 每周固定复盘	32

12 报告、视频、PPT与最终提交	33

12.1 课程设计报告建议目录	33

12.2 成果视频脚本（约4分钟）	33

12.3 答辩PPT建议结构	34

12.4 最终目录与文件命名	34

12.5 最终提交前检查	34

13 风险清单与每日执行模板	35

13.1 主要风险与预案	35

13.2 每日调试记录模板	36

13.3 今天即可开始的第一批操作	36

使用提示：若目录页码未自动刷新，在Word中按 Ctrl+A 后按 F9，即可更新全部域。

使用说明

推荐实施路线：先做“不会移动的智能垃圾桶”，再做“可遥控的小车”，最后接入循迹、满载返回和火情优先级。每增加一个模块都必须先单独验收，再进入总系统。

本手册不是单纯的报告提纲，而是一份按执行顺序编排的工程操作指南。每个阶段均给出输入、操作、验收标准和常见故障。建议打印阶段验收表，完成一项即记录一项，避免后期无法定位问题。

- 主线功能：用户刷卡、显示积分、按键开盖、检测投放、固定积分累加。

- 移动功能：管理员蓝牙遥控；满载后切换自动循迹，抵达回收点停车。

- 安全功能：火焰与温度联合判断；发生火情立即停车、关盖并报警。

- 硬性覆盖：不少于三类传感器、两类输出控制、外部中断、串口通信、OLED显示和RFID。

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已明确题目、功能边界与演示流程。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 已完成总体框图、引脚表、电源树和BOM。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 已完成SolidWorks装配体、干涉检查和主要加工图。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | 所有模块均有独立测试记录。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | 总系统已通过异常、断电、连续运行测试。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | 报告、源程序、视频和答辩PPT均已归档。 | 未检/通过/整改 |

1 项目任务、范围与验收目标

1.1 把任务书转换成工程要求

先把自然语言要求转换为可以测量和演示的验收项。后续选型、建模、接线和代码结构都围绕这些验收项展开，避免出现“功能很多但核心要求没覆盖”的情况。

| 任务要求 | 本方案实现 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| STM32主控 | STM32F103C8T6；I/O不足时升级F103RCT6 | 上电稳定运行，保留SWD下载口 |
| 满载监测 | 桶盖下方HC-SR04测距并滤波 | 连续3秒低于阈值才判满 |
| 火情监测 | 火焰传感器+DS18B20温度 | 预警与正式报警分级 |
| 桶盖控制 | 按键EXTI+舵机PWM | 按键可开/关；超时自动关闭 |
| 自动循迹 | 五路红外阵列+双电机差速 | 满载后到回收点宽黑线停车 |
| 无线遥控 | HC-05通过USART1接收指令 | 管理员卡授权后才接受运动命令 |
| RFID与积分 | RC522读取UID，Flash保存用户表 | 投放确认后每周期只加一次积分 |
| OLED显示 | I2C OLED显示模式、容量、温度、积分 | 关键状态不依赖串口查看 |
| 输出控制 | 舵机、电机、蜂鸣器/LED | 至少两类且可独立演示 |
| 中断功能 | 按键EXTI、串口接收中断、超声波捕获 | 中断中只置标志或收数据 |

1.2 冻结第一版功能边界

范围控制：第一版不加入摄像头识别、云平台、自动充电和多桶复杂分类。这些功能会显著增加机械与软件风险，只有主线全部稳定后才作为加分项考虑。

- 必须完成：满载、火情、按键桶盖、OLED、蓝牙遥控、循迹、RFID用户/管理员、积分保存。

- 可选增强：投放口红外检测、电池电压显示、简单速度闭环、管理员清空积分。

- 明确不做：真实灭火、自动充电、视觉分类、互联网云端监控。

1.3 设计成功的量化标准

| 验收对象 | 最低通过标准 |
| --- | --- |
| 开机 | 5秒内完成自检并进入待机，OLED无乱码 |
| 刷卡 | 连续刷卡20次识别成功率不低于95% |
| 桶盖 | 开合不卡滞，单次动作不导致主控复位 |
| 满载 | 稳定判满，不因单次手遮挡立即触发 |
| 积分 | 一次有效投放只加一次；断电重启后仍保留 |
| 蓝牙 | 10米内稳定控制；通信中断1秒内停车 |
| 循迹 | 完整路线连续运行3圈不丢线；丢线后停车 |
| 火情 | 触发后立即停止电机、关盖并持续声光报警 |
| 耐久 | 连续运行30分钟无死机、异常发热或复位 |

2 总体方案设计与系统逻辑

2.1 系统分层

| 层级 | 组成 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 机械层 | 桶体、桶盖、舵机连杆、底盘、轮组、电子仓、传感器支架 | SolidWorks模型及实物结构 |
| 供电层 | 2S电池、总开关、保险/保护板、5V降压、3.3V稳压、滤波 | 稳定供电与共地 |
| 输入层 | 超声波、火焰、温度、投放红外、循迹阵列、按键、RFID | 传感器原始数据 |
| 控制层 | STM32驱动、滤波、状态机、故障处理、积分存储 | 控制决策 |
| 执行层 | 舵机、双电机、蜂鸣器、状态LED | 物理动作 |
| 交互层 | OLED、蓝牙串口、用户卡、管理员卡 | 显示、授权和人工控制 |

2.2 核心业务流程

上电自检 -> 待机显示 -> 刷用户卡 -> 显示积分 -> 按键开盖
-> 检测垃圾经过投放口 -> 关盖 -> 积分+1并保存
-> 监测满载/火情 -> 正常则返回待机
-> 满载则禁止投放并自动循迹回收
-> 火情则无条件停车、关盖、报警

管理员卡具有更高权限：刷卡后进入管理员模式，可通过蓝牙控制前进、后退、转向、停止、开关盖、切换自动循迹和清除满载标志。运动命令必须带超时保护。

2.3 状态机设计

| 状态 | 主要动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| BOOT | 上电、自检、读取用户数据 | 自检通过进入IDLE；失败进入ERROR |
| IDLE | 周期监测、显示容量和温度 | 刷卡、满载、火情或按键触发 |
| USER_AUTH | 显示用户积分并开放投放 | 按键开盖或超时返回 |
| LID_OPEN | 舵机打开，等待投放脉冲 | 检测投放、关闭按键或超时 |
| ADMIN_REMOTE | 接受蓝牙运动和维护指令 | 管理员退出、通信超时、火情 |
| FULL | 锁定投放并提示满载 | 切换AUTO_RETURN |
| AUTO_RETURN | 循迹前往回收点 | 宽黑线停车或丢线报警 |
| FIRE | 停车、关盖、声光报警 | 仅管理员确认后退出 |
| ERROR | 安全停车并显示故障码 | 复位或排除故障 |

优先级：FIRE/急停 > ERROR > FULL/AUTO_RETURN > ADMIN_REMOTE > USER_AUTH > IDLE。任何状态只要检测到火情，都必须立即转入FIRE。

2.4 软件任务周期

| 周期 | 任务 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 ms | 系统时基、软件计时器 | 禁止执行耗时外设访问 |
| 10 ms | 按键消抖、循迹采样、电机安全超时 | 运动控制高优先级 |
| 50 ms | 投放红外、火焰采样、状态机 | 传感器去抖 |
| 100 ms | 超声波测距、温度状态读取 | 分阶段执行，避免阻塞 |
| 200 ms | RFID轮询、蓝牙协议解析 | 不在中断中处理业务 |
| 500 ms | OLED刷新、LED心跳 | 仅内容变化或到期时刷新 |
| 事件触发 | 积分写入、报警、状态切换 | 写Flash前确认电机电源稳定 |

3 物料、工具与采购准备

3.1 核心BOM

| 类别 | 器件 | 数量 | 接口/电压 | 关键注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6最小系统板 | 1 | 3.3V | 保留SWD；接口紧张可换RCT6 |
| 下载 | ST-Link V2 | 1 | SWD | 下载与在线调试 |
| 显示 | 0.96英寸OLED | 1 | I2C | 优先选3.3V兼容模块 |
| 身份 | RC522+M1卡 | 1套 | SPI | RC522只能3.3V |
| 通信 | HC-05 | 1 | USART | 管理员遥控 |
| 满载 | HC-SR04 | 1 | Trig/Echo | Echo必须分压 |
| 火情 | 火焰传感器 | 1 | ADC | 保留模拟输出 |
| 温度 | DS18B20 | 1 | 1-Wire | 数据线加4.7k上拉 |
| 投放 | 红外对射/避障模块 | 1 | GPIO | 确认垃圾经过投放口 |
| 循迹 | 五路TCRT5000阵列 | 1 | 5路GPIO | 带可调阈值更方便 |
| 桶盖 | DS3218或MG996R大扭矩舵机 | 1 | PWM | 独立5V/5A供电，金属支架固定 |
| 驱动 | TB6612FNG | 1 | 2PWM+4方向 | 效率优于L298N |
| 运动 | N20高扭矩减速电机，80~120rpm | 2 | 电机 | 轻质样机总质量建议不超过4kg |
| 底盘 | 100mm轮+40~50mm万向轮+320×280mm底板 | 1套 | 机械 | 优先定制轻质底盘并实测孔位 |
| 报警 | 有源蜂鸣器+红色LED | 各1 | GPIO | 蜂鸣器经三极管驱动 |
| 输入 | 轻触按键 | 2~3 | EXTI/GPIO | 开盖、模式、急停 |
| 电源 | 2S高倍率18650电池+BMS | 1套 | 7.4V | 电芯持续放电≥10A，BMS额定10A |
| 降压 | 5V/5A舵机电源+5V/3A逻辑电源 | 各1 | 电源 | 两路分开供电并共地 |
| 安装 | 铜柱、螺钉、端子、排针、线材 | 若干 | 机械/电气 | 使用可拆接插件 |
| 载体 | 亚克力/3D打印桶体与支架 | 按图 | 机械 | 先纸板样机再加工 |

3.2 必备工具和软件

| 类别 | 工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 机械测量 | 游标卡尺、直尺、角尺 | 测量模块孔距和安装空间 |
| 装配加工 | 螺丝刀、手钻/激光切割/3D打印、锉刀 | 制作支架与开孔 |
| 焊接 | 恒温烙铁、焊锡、助焊剂、热缩管 | 制作可靠线束 |
| 测量 | 数字万用表 | 每次上电前检查短路与电压 |
| 调试 | USB-TTL、串口助手 | 查看日志和测试HC-05 |
| 开发 | STM32CubeMX+Keil MDK或STM32CubeIDE | 工程生成和编译 |
| 建模 | SolidWorks | 零件、装配体、工程图、爆炸图 |
| 可选仪器 | 示波器/逻辑分析仪/可调电源 | 定位PWM、串口和电源干扰 |

3.3 采购前必须完成的操作

- 冻结模块型号。特别是电机、轮子、舵机、OLED、RC522和电池尺寸，避免模型与实物不一致。

- 下载模块尺寸图。若商家没有准确图纸，先购买关键件并用卡尺实测。

- 完成引脚预算。确认主控引脚、定时器、SPI、I2C、USART和ADC无冲突。

- 完成电源预算。估算电机堵转和舵机峰值电流，5V降压至少留30%余量。

- 分批采购。第一批买主控和传感器；第二批在静态功能通过后再确定机械加工件。

4 SolidWorks结构设计与实物装配

4.1 建模前的尺寸基线

尺寸原则：下表为中型扩容版布局基线，桶体标称约20L。所有安装孔、接口位置和外壳开孔必须以实际器件卡尺测量结果为准；整机采用轻质板材，总测试质量建议不超过4kg。

| 对象 | 建议初始尺寸 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机外廓 | 约360×340×500 mm | 含轮组与闭合桶盖，仍可由一人搬运 |
| 底盘 | 320×280×5 mm | 四角圆角10~15 mm，主承力区不大面积镂空 |
| 电子安装板 | 270×220×3 mm | 与底盘间用20~25 mm铜柱 |
| 桶体外廓 | 280×230×360 mm | 壁厚约2.5~3 mm，标称容量约20L |
| 桶盖 | 300×250×8 mm | 轻质材料，连杆与盖总质量建议≤600g |
| 轮子 | 直径约100 mm，宽约30 mm | 与桶体保持至少10 mm间隙 |
| 前面板 | 约170×220 mm | 容纳OLED、RFID、按键、蜂鸣孔及维护空间 |
| 循迹高度 | 传感器距地5~10 mm | 设计长圆孔便于调高 |
| 电子仓净高 | 不低于45 mm | 避免电池、降压模块和接插件顶碰桶体 |

图4-1 中型扩容版装配体及爆炸视图概念参考

4.2 建立SolidWorks项目

- 建立项目目录。创建01_Parts、02_Assembly、03_Drawings、04_STEP_STL、05_Render五个文件夹。

- 设置单位。统一使用MMGS（毫米、克、秒），文档属性中设置尺寸精度0.1 mm。

- 建立全局参数。用方程式统一管理底盘长宽、桶体长宽高、壁厚、孔距和间隙。

- 确定原点。底盘中心作为总装配原点，车头方向设为X正方向，向上为Z正方向。

- 建立命名规则。零件使用P01_Chassis、P02_Bin、P03_Lid；装配体使用A00_SmartBin。

4.3 逐个建立主要零件

| 零件 | 主要建模操作 | 完成检查 |
| --- | --- | --- |
| P01 底盘 | 中心矩形草图→拉伸5 mm→圆角→电机/铜柱/万向轮孔→局部减重孔 | 孔位对称，主承力区完整，轮胎不碰桶体 |
| P02 电子板 | 矩形拉伸3 mm→主控/驱动/电池长圆孔→理线孔 | 模块可拆，不用胶永久固定 |
| P03 桶体 | 外轮廓拉伸→抽壳2.5~3 mm→桶口圆角→前面板安装面 | 内部无尖角卡垃圾袋，侧壁增加加强筋 |
| P04 前面板 | 斜面或竖直面→OLED窗→RFID平面→按键孔→蜂鸣器阵列孔 | RFID背后远离金属和电池 |
| P05 桶盖 | 矩形圆角→拉伸→下沿定位边→铰链耳 | 关闭时不过度压迫舵机 |
| P06 舵机架 | 按实测舵机尺寸建槽→耳板孔→连杆转轴孔 | 保留拆装螺钉空间 |
| P07 超声波架 | 双圆孔→定位凸台→盖下安装孔 | 声波路径不被盖板遮挡 |
| P08 循迹架 | 横梁→五路板固定孔→上下可调长圆孔 | 传感器面与地面平行 |
| P09 轮/轴简模 | 按直径和轴孔简化建模 | 用于干涉和离地间隙检查 |
| P10 电池托架 | 电池外廓+0.5~1 mm间隙→束带槽 | 可取出充电并防止滑动 |

4.4 建立装配体和运动关系

- 固定底盘。将P01_Chassis插入A00_SmartBin并固定在装配体原点。

- 装配电机与轮组。轴线同心、端面重合；左右轮距保持对称。

- 装配万向轮。检查三点接地，保证整机在水平面不摇晃。

- 装配电子板和桶体。使用距离配合模拟铜柱，检查螺丝刀操作空间。

- 装配桶盖铰链。用同心配合和角度限位，限定关闭0°、打开约75°。

- 装配舵机连杆。建立销轴配合并拖动验证，不得出现死点或过约束。

- 装配外部面板。检查OLED视角、刷卡手势、按键间距和线束弯曲半径。

- 装配传感器。超声波朝向垃圾，循迹阵列朝地，火焰/温度孔无遮挡。

- 执行干涉检查。重点检查轮胎、桶体、舵机连杆、桶盖和线束通道。

- 建立爆炸视图。按桶盖→桶体→电子板→底盘→轮组顺序展开，用于报告和答辩。

4.5 输出工程文件

- 零件工程图：标注外形、孔径、孔距、板厚、圆角和材料。

- 装配工程图：包含主视图、俯视图、轴测图、爆炸图和序号气泡。

- 加工文件：激光切割输出DXF；3D打印输出STL；跨软件交换输出STEP。

- 版本归档：每次结构变更提升版本号，不覆盖已用于加工的文件。

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总装配无红色报错、无欠定义的关键安装件。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 桶盖可在限定角度内运动且不穿模。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 轮胎、桶体、电子板和线束通道无干涉。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | 所有真实器件均有可拆卸固定方式。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | 电池、开关、下载口和USB/串口接口可在装配后访问。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | 已导出爆炸图、关键尺寸工程图和加工文件。 | 未检/通过/整改 |

4.6 实物装配顺序

- 先做纸板/泡沫板样机。验证总体体积、桶盖运动和刷卡位置，不急于最终加工。

- 安装底盘运动件。装电机、轮子和万向轮，手推检查是否顺畅。

- 安装电源与总开关。先不接主控，独立测量7.4V、5V和3.3V。

- 安装电子板。主控与驱动之间留散热和插拔空间，线束分动力与信号两组。

- 安装桶体和面板。确认重心不偏、RFID无遮挡、显示屏面向观察者。

- 安装舵机与桶盖。断电手动检查连杆，再低速上电调角度。

- 安装传感器并调位置。最后固定超声波、火焰、温度、投放和循迹模块。

5 电气设计、引脚分配与接线

5.1 电源树

2S锂电池(约7.4V，持续放电≥10A)
  |-- TB6612 VM -> 左右N20高扭矩减速电机
  |-- 独立5V/5A降压 -> DS3218/MG996R桶盖舵机
  |-- 5V/3A逻辑降压 -> HC-SR04、开发板5V输入、HC-05
                       |-- 开发板3.3V -> RC522、OLED、低压传感器
所有模块GND必须共地；电机线与传感器线分开走线。

严禁：不要用STM32的3.3V引脚给舵机或电机供电；不要把HC-SR04的5V Echo直接接入STM32；不要在没有测量短路的情况下直接接电池。

- 电机侧：TB6612 VM接电池，VM附近放置470 μF电解电容和0.1 μF陶瓷电容。

- 5V侧：舵机使用独立5V/5A降压，逻辑使用5V/3A降压；舵机附近加1000 μF低ESR电容。

- 3.3V侧：RC522和OLED靠近主控，电源脚附近放0.1 μF去耦。

- 接地：优先星形接地，电机大电流回路不要经过传感器地线。

- 开关：总开关串在电池输出端；建议增加保险丝或自恢复保险。

5.2 推荐引脚分配（STM32F103C8T6）

| 模块/信号 | 引脚 | 外设 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED SCL/SDA | PB10/PB11 | I2C2 | 400 kHz或100 kHz |
| RC522 NSS/SCK/MISO/MOSI | PA4/PA5/PA6/PA7 | SPI1 | 仅3.3V |
| RC522 RST | PB0 | GPIO | 上电复位 |
| HC-05 TX/RX | PA10/PA9 | USART1 | STM32 RX/TX交叉连接 |
| 舵机信号 | PA0 | TIM2_CH1 PWM | 50 Hz，1~2 ms脉宽 |
| 超声波 Echo | PA1 | TIM2_CH2输入捕获 | Echo分压至3.3V |
| 超声波 Trig | PA2 | GPIO输出 | 10 μs脉冲 |
| DS18B20 | PA3 | 1-Wire GPIO | 4.7k上拉至3.3V |
| 火焰模拟量 | PB1 | ADC1_IN9 | 先确认输出不超过3.3V |
| 投放红外 | PB5 | GPIO/EXTI | 按模块电平调整 |
| 电机PWMA/PWMB | PB6/PB7 | TIM4_CH1/CH2 | 建议20 kHz |
| 电机方向 | PB12~PB15 | GPIO输出 | AIN1/2、BIN1/2 |
| TB6612 STBY | PA8 | GPIO输出 | 低电平强制停机 |
| 五路循迹 | PA11/PA12/PA15/PB3/PB4 | GPIO输入 | 禁用JTAG但保留SWD |
| 开盖/模式键 | PC13 | EXTI13 | 输入上拉 |
| 急停键 | PC14 | EXTI14 | 输入上拉 |
| 蜂鸣器 | PC15 | GPIO+三极管 | PC15不直接带负载 |
| 下载调试 | PA13/PA14 | SWDIO/SWCLK | 必须保留 |

调试口配置：CubeMX中将SYS Debug设置为Serial Wire，释放PA15、PB3和PB4作为循迹输入，同时保留PA13/PA14用于SWD下载。

5.3 各模块接线操作

- 先接主控最小系统。只连接ST-Link、5V和GND，下载LED闪烁程序并稳定运行10分钟。

- 接OLED。确认VCC电压和I2C地址；只显示固定字符，不接其他模块。

- 接RC522。严格使用3.3V；SPI线尽量短，读取版本寄存器和卡UID。

- 接HC-05。TX/RX交叉，先用串口助手确认波特率，再连接STM32。

- 接超声波。Echo使用10k/20k分压；先测固定平面距离。

- 接火焰和温度。单独观察原始ADC和温度值，暂不启用报警。

- 接投放红外与按键。确认空闲电平，加入消抖和一次事件锁。

- 接舵机。舵机单独5V供电、与主控共地；先卸下连杆调中位。

- 接TB6612和电机。架空轮子测试方向；确认STBY默认拉低，防止上电乱跑。

- 接循迹模块。逐路查看黑/白电平，调整每路电位器并记录极性。

5.4 首次上电检查

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 断电状态下，电池正负端与GND之间不存在明显短路。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 降压模块空载输出为5.0V左右，极性正确。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 主控3.3V稳定，无异常发热。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | RC522和OLED供电为3.3V。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | HC-SR04 Echo已通过分压接入。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | 舵机、电机和主控共地，但动力线与信号线分开。 | 未检/通过/整改 |
| 7 | STBY上电默认低电平，电机不会突然转动。 | 未检/通过/整改 |
| 8 | 急停按键可直接使STBY拉低或由软件立即拉低。 | 未检/通过/整改 |

6 固件工程建立与底层配置

6.1 CubeMX/IDE工程建立

- 新建MCU工程。选择STM32F103C8Tx，工程名建议SmartBin_F103。

- 配置调试。SYS Debug选择Serial Wire；RCC按开发板晶振配置HSE。

- 配置时钟。系统时钟设为72 MHz，确认APB1外设时钟限制。

- 配置GPIO。输出脚设置初始安全电平，尤其STBY、舵机和蜂鸣器。

- 配置TIM2。计数分辨率1 μs、周期20 ms；CH1输出50 Hz舵机PWM，CH2输入捕获超声波Echo。

- 配置TIM4。CH1/CH2输出约20 kHz电机PWM，初始占空比为0。

- 配置SPI1。主机、8位、Mode 0，初始速度不宜过高。

- 配置I2C2。连接OLED，先用100 kHz保证稳定，再视情况升到400 kHz。

- 配置USART1。与HC-05保持一致，常用9600 8N1，开启接收中断。

- 配置ADC1。PB1模拟输入，采样时间适当加长并做多次平均。

- 配置EXTI。PC13、PC14及可选PB5开启外部中断，设置合理优先级。

- 生成工程。选择仅复制必要库，勾选保留用户代码区，立即建立Git或版本备份。

6.2 推荐代码目录

SmartBin_F103/
  Core/Inc, Core/Src        CubeMX初始化与main
  BSP/                     board、delay、timebase
  Drivers/OLED             显示驱动
  Drivers/RC522            RFID驱动
  Drivers/HC_SR04          超声波驱动
  Drivers/DS18B20          温度驱动
  Drivers/Motor            TB6612与电机控制
  Drivers/Servo            舵机控制
  Drivers/LineSensor       循迹采样
  App/app_state.c          状态机
  App/app_user.c           用户和积分
  App/app_safety.c         满载、火情、急停
  App/app_protocol.c       蓝牙协议
  Storage/user_store.c     Flash数据保存
  README.md                编译、接线和演示说明

6.3 编程原则

- 非阻塞：除上电短延时外，不使用长HAL_Delay；用毫秒时基判断任务到期。

- 中断简短：串口中断只收字节，按键中断只置事件标志，输入捕获只记录时间。

- 安全默认：任何复位、错误或通信超时都把电机PWM置0并拉低STBY。

- 模块解耦：驱动层不直接切换业务状态，状态机只通过接口读取数据和下发动作。

- 数据滤波：满载、火焰、投放和循迹都必须做去抖或连续样本确认。

- 可观察性：保留状态码、传感器原始值和故障码，OLED或串口至少能看到一种。

while (1) {
    Scheduler_Run();          // 到期任务
    Sensor_Service();         // 更新经过滤波的传感器状态
    Safety_Service();         // 急停、火情、通信超时
    AppState_Run();           // 状态机
    Display_Service();        // 限频刷新OLED
}

7 各功能模块的开发步骤

7.1 OLED显示

- 完成I2C扫描或固定地址测试。常见地址为0x3C，但必须以实物为准。

- 显示ASCII和中文测试页面。确认字库、坐标、清屏和刷新无乱码。

- 定义固定页面布局。第一行模式，第二行容量，第三行温度/火情，第四行UID或积分。

- 建立脏标志。仅当内容变化或500 ms到期时刷新，避免占用大量总线时间。

验收：连续刷新10分钟不死机；传感器数值变化时显示不闪烁、不重叠。

7.2 按键与外部中断

- 读取空闲电平。输入上拉时按下为低，先用LED验证。

- 中断中记录时间和事件。不在回调函数中直接驱动舵机或刷新OLED。

- 加入20~50 ms消抖。消抖结束后再次读取引脚确认。

- 定义短按和长按。短按开/关盖；长按可作为退出管理员或复位满载。

- 急停单独处理。急停事件优先拉低STBY，并写入紧急状态。

7.3 舵机与桶盖

- 舵机脱离连杆上电。先输出1.5 ms中位，防止突然转动撞坏机构。

- 测量安全端点。从中位逐步调整，记录关闭脉宽和打开脉宽。

- 安装连杆。关闭位置不顶死，打开位置不超过机械限位。

- 实现缓动。目标脉宽分10~20步变化，每步间隔10~20 ms，减小冲击。

- 实现超时关闭。用户开盖后若无操作，5~8秒自动关闭。

验收：连续开合50次无卡滞、无异常发热、无主控复位。

7.4 超声波满载检测

- 发送10 μs Trig。两次测量间隔建议不低于60 ms。

- 使用TIM2输入捕获测Echo高电平。上升沿记录开始，下降沿记录结束。

- 换算距离。距离厘米约等于高电平微秒数/58。

- 进行异常剔除。超范围、零值和跳变过大的样本不进入平均。

- 建立滑动平均。保留最近5~10次有效距离。

- 设定满载条件。平均距离低于实测阈值并持续3秒才置full标志。

- 设置解除条件。管理员清空后，距离高于解除阈值持续3秒才复位。

if (distance_avg < FULL_CM) full_counter++;
else full_counter = 0;
if (full_counter >= FULL_CONFIRM_COUNT) full_flag = true;

7.5 火焰与温度联合判断

- 记录正常环境基线。分别记录室内灯光、阳光和无火源条件下的ADC。

- 安全模拟火焰信号。使用老师允许的低风险方式，传感器与火源保持距离并准备灭火措施。

- 读取DS18B20。检查85°C上电默认值和断线错误，不把无效值当火情。

- 设置两级判断。单一传感器异常进入预警；持续火焰或火焰+高温进入正式报警。

- 加入滞回。报警阈值与解除阈值分开，防止状态来回跳变。

- 锁存正式火情。只有管理员确认且传感器恢复正常后才能解除。

安全限制：课程演示只做检测、停车、关盖和声光报警，不在装有电池的模型上进行真实燃烧或喷水灭火实验。

7.6 RC522身份与积分

- 读取版本寄存器。确认SPI通信后再进行寻卡。

- 读取并规范化UID。使用十六进制字符串记录，避免字节顺序混乱。

- 建立卡片角色表。至少准备1张管理员卡和2张用户卡。

- 用户刷卡。显示UID后四位和当前积分，打开30秒授权窗口。

- 确认投放。必须检测到投放红外脉冲并完成关盖，才允许加分。

- 一次周期只加一次。用deposit_scored锁防止物体抖动重复计分。

- 保存数据。仅积分变化时写入Flash；保存版本号、条目数和校验值。

- 管理员功能。可进入遥控、清除满载、查看用户列表，清零积分需二次确认。

typedef struct {
    uint8_t  uid[4];
    uint16_t points;
    uint8_t  role;      // 0=user, 1=admin
    uint8_t  valid;
} UserRecord;

7.7 Flash积分保存

- 存储位置：选择程序末端的独立Flash页，并在链接和代码中固定地址。

- 写入策略：整页擦除前先把当前用户表读入RAM；修改后整体写回。

- 完整性：保存magic、版本号、记录数和CRC/校验和。

- 寿命：只在积分真正变化时写入，不在主循环反复写。

- 恢复：校验失败时载入默认用户表并显示存储故障码。

7.8 蓝牙协议

| 命令 | 动作 | 安全条件 |
| --- | --- | --- |
| F | 前进 | 仅管理员；刷新通信超时 |
| B | 后退 | 仅管理员；刷新通信超时 |
| L | 左转 | 仅管理员；刷新通信超时 |
| R | 右转 | 仅管理员；刷新通信超时 |
| S | 停车 | 任意模式均允许 |
| O | 打开桶盖 | 管理员或有效用户授权 |
| C | 关闭桶盖 | 任意模式均允许 |
| A | 切换自动循迹 | 管理员且无火情 |
| Q | 查询状态 | 返回模式、容量、温度、积分 |
| X | 退出管理员 | 立即停车并返回IDLE |

- 接收：USART中断逐字节放入环形缓冲区，主循环解析完整命令。

- 超时：运动中超过1000 ms未收到合法命令，立即停止电机。

- 回执：每条命令返回OK、DENY、BUSY或ERROR，便于演示与调试。

- 调试：先用USB-TTL替代HC-05验证协议，再接手机蓝牙终端。

7.9 TB6612电机控制

- 架空底盘。首次测试让轮子离地，STBY保持低电平。

- 单独测试左电机。逐个验证正转、反转、刹车和停止。

- 单独测试右电机。若方向相反，只修改方向映射，不随意交叉代码。

- 建立统一接口。Motor_Set(left_speed, right_speed)，速度范围建议-1000~1000。

- 加入斜坡。每10 ms限制占空比变化，降低电流冲击。

- 测试通信超时。发送前进后停止发送，确认1秒内停车。

- 落地低速测试。先空载使用30%占空比，确认直行方向和底盘无干涉；再逐步增加载荷但总质量不超过4kg。

7.10 五路循迹

- 制作测试路线。黑色胶带宽约18~25 mm，白色底板，转弯半径不宜过小。

- 调整传感器高度。保持5~10 mm，阵列与地面平行。

- 逐路标定。记录黑线和白底电平，确认极性一致。

- 先做离散控制。中心直行、左偏左修正、右偏右修正。

- 再做加权误差。五路权重设为-2、-1、0、1、2，按误差差速。

- 识别回收点。五路全黑持续约300 ms视为宽黑线终点。

- 处理丢线。五路全白超过500 ms立即停车并报警，不盲目继续前进。

- 连续三圈测试。通过后再接入满载自动切换。

8 应用逻辑、模式切换与安全策略

8.1 用户投放完整流程

- 系统处于IDLE。若满载或火情存在，拒绝用户投放并说明原因。

- 用户刷卡。匹配UID，OLED显示用户号和积分，进入USER_AUTH。

- 用户按开盖键。舵机缓慢打开，清零本次投放计分锁。

- 检测投放。红外出现有效遮挡脉冲，记录deposit_detected。

- 关闭桶盖。用户按键或超时自动关闭。

- 完成计分。只有已检测投放且本周期未计分时，积分+1并写入存储。

- 显示结果。OLED显示“积分+1”和新积分2秒，再返回IDLE。

8.2 管理员流程

- 管理员刷卡。识别role=admin，进入ADMIN_REMOTE并显示蓝牙状态。

- 建立蓝牙连接。未连接时电机保持停止。

- 遥控运动。每条运动命令刷新超时计时器。

- 维护操作。可开盖、关盖、查看原始传感器、清除满载标志。

- 退出。收到X、管理员再次刷卡或超时后停车并返回IDLE。

8.3 满载自动返回流程

- 确认满载。超声波平均距离持续低于阈值，进入FULL。

- 锁定投放。用户刷卡只显示“垃圾桶已满”，不打开桶盖。

- 检查安全条件。无火情、急停释放、循迹传感器有效、电池电压正常。

- 进入AUTO_RETURN。电机低速启动，循迹前往回收点。

- 检测宽黑线。五路全黑持续确认后停车并拉低STBY。

- 等待管理员。管理员刷卡，清空垃圾并确认距离恢复。

- 复位满载。距离高于解除阈值持续确认后返回IDLE。

8.4 火情与故障处理

| 异常 | 立即动作 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- |
| 火情 | 立即停止、STBY低、关盖、蜂鸣器连续报警、OLED红色语义提示 | 管理员确认且传感器恢复 |
| 急停 | 立即停止、忽略运动命令 | 松开按键后管理员确认 |
| 蓝牙超时 | 1秒内停止电机 | 收到新合法命令 |
| 循迹丢线 | 停止并间歇报警 | 管理员遥控找回或复位 |
| 超声波失效 | 不自动判满，显示传感器故障 | 连续有效测量恢复 |
| 温度断线 | 进入预警，火焰传感器仍独立有效 | 温度恢复正常 |
| Flash校验失败 | 载入默认用户表，禁止错误积分覆盖 | 重新初始化存储 |
| 低压/复位 | 上电默认停车，记录复位原因 | 排查电源后重启 |

9 分阶段联调与里程碑

联调原则：每个阶段只能引入一类新风险。若阶段验收失败，必须回退到上一个稳定版本，不在故障状态下继续叠加功能。

| 里程碑 | 包含内容 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 主控基线 | 主控、下载、时钟、日志、OLED | 连续运行30分钟；可重复下载 |
| M1 静态垃圾桶 | 按键、舵机、超声波、火焰、温度、蜂鸣器 | 满载和火情逻辑独立通过 |
| M2 RFID积分 | RC522、用户表、投放红外、Flash | 两用户一管理员；断电保持 |
| M3 遥控底盘 | TB6612、电机、HC-05、急停 | 前后左右停止；超时停车 |
| M4 自动循迹 | 五路阵列、终点检测、丢线保护 | 连续3圈稳定 |
| M5 总状态机 | 用户/管理员/满载/火情优先级 | 所有状态切换符合表格 |
| M6 完整机械 | 桶体、盖、面板、线束、重心 | 连续开合50次、移动不松动 |
| M7 最终验收 | 异常测试、30分钟耐久、演示脚本 | 问题清单归零或有说明 |

9.1 每次联调的固定操作

- 拍照记录接线。变更前后各拍一张，防止无法恢复。

- 测量电压。确认7.4V、5V和3.3V正确后再插模块。

- 加载上一个稳定固件。先确认基线仍正常。

- 只加入一个新模块。先运行独立测试页面或测试命令。

- 记录原始数据。保留阈值、波形、串口日志和复现步骤。

- 通过后提交版本。文件名或Git标签标记M1、M2等里程碑。

- 失败则隔离。拔下新模块，确认旧系统恢复，再定位供电、引脚或软件问题。

9.2 推荐演示路线

- 起点：待机位置，垃圾桶未满，用户卡和管理员卡准备好。

- 用户演示：刷用户卡→显示积分→按键开盖→模拟投放→积分增加。

- 管理员演示：刷管理员卡→手机蓝牙前后左右控制→通信停止后自动停车。

- 满载演示：用可移除挡板靠近超声波→持续判满→自动循迹→宽黑线停车。

- 火情演示：使用安全模拟信号→电机停止→桶盖关闭→声光报警。

- 恢复演示：管理员确认、清除模拟条件并恢复待机。

10 标定、测试与故障排查

10.1 标定项目

| 对象 | 标定操作 | 最终记录 |
| --- | --- | --- |
| 超声波 | 空桶、半桶、接近满载各测20次 | FULL_CM、解除阈值、无效范围 |
| 火焰ADC | 正常灯光、阳光、模拟火源 | 预警阈值、报警阈值、持续时间 |
| DS18B20 | 室温与参考温度计比较 | 偏差修正、高温阈值 |
| 投放红外 | 不同大小物体经过20次 | 有效脉宽、去抖时间 |
| 舵机 | 脱载调中位，再装连杆 | 关闭/打开脉宽、缓动速度 |
| 循迹 | 黑线/白底逐路读取 | 极性、权重、终点确认时间 |
| 电机 | 架空及落地直行 | 左右基础占空比、斜坡步长 |
| 蓝牙 | 不同距离及断连 | 通信超时、最大可靠距离 |

10.2 功能测试矩阵

| 编号 | 测试项 | 操作/输入 | 预期结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 上电自检 | 正常供电 | 5秒内进入IDLE，电机不动 |
| T02 | 用户刷卡 | 合法用户卡 | 显示积分并允许开盖 |
| T03 | 非法卡 | 未登记卡 | 拒绝并提示 |
| T04 | 重复计分 | 一次开盖多次遮挡红外 | 最多增加1分 |
| T05 | 断电保持 | 计分后断电重启 | 积分保持 |
| T06 | 满载抗抖 | 短暂遮挡超声波 | 不立即判满 |
| T07 | 正式满载 | 持续遮挡超过确认时间 | 锁定投放并自动返回 |
| T08 | 回收点 | 五路持续全黑 | 停车并进入等待管理员 |
| T09 | 循迹丢线 | 五路全白 | 500 ms后停车报警 |
| T10 | 管理员卡 | 合法管理员卡 | 进入蓝牙模式 |
| T11 | 蓝牙超时 | 前进后停止发送 | 1秒内停车 |
| T12 | 急停 | 运动中按急停 | 立即停车且命令无效 |
| T13 | 火焰预警 | 单传感器短时异常 | 预警但不误动作或按策略处理 |
| T14 | 正式火情 | 持续火焰/高温 | 停车、关盖、报警 |
| T15 | 火情优先 | 蓝牙运动时触发火情 | 覆盖管理员命令 |
| T16 | 舵机耐久 | 连续开合50次 | 不卡滞、不复位 |
| T17 | 电机干扰 | 高频启停20次 | 主控不复位、OLED不乱 |
| T18 | 连续运行 | 完整系统运行30分钟 | 无死机和异常发热 |

10.3 常见故障快速定位

| 现象 | 优先检查 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 电机一启动主控复位 | 5V压降、共地不良、电机噪声 | 分离供电回路；加大电容；缩短电源线；降低加速斜率 |
| RC522偶发读不到卡 | 3.3V不稳、SPI线过长、靠近金属 | 缩短信号线；增加去耦；远离电池/金属 |
| OLED乱码或死机 | I2C时序、地址、供电干扰 | 降到100 kHz；检查上拉和刷新频率 |
| 超声波距离跳变 | 桶壁反射、安装倾斜、测量过快 | 调整朝向；增加滤波；间隔≥60 ms |
| 火焰传感器误报 | 阳光、灯光、阈值过敏 | 遮光；重新标定；增加持续时间和温度佐证 |
| 舵机抖动 | 电源不足、PWM不稳、机构顶死 | 独立5V；加电容；重新设端点；减小连杆阻力 |
| 小车向一侧偏 | 电机差异、轮胎阻力、结构偏心 | 校正基础占空比；检查轮组；调整重心 |
| 循迹频繁丢线 | 高度不对、阈值不一、速度过快 | 逐路标定；调高度；降低速度；优化路线 |
| Flash数据损坏 | 写入时掉电、地址错误 | 增加校验；写前停车；确认存储页与程序不重叠 |
| 蓝牙有显示但不动作 | 权限状态不对、TX/RX接反、协议不一致 | 看回执；确认管理员状态和波特率 |

11 17周实施进度安排

使用方法：下表以任务书的17周节奏编排，计划完成日期不晚于2026年12月31日。若教学周日期不同，可整体平移，但里程碑顺序不要改变。

| 周期 | 主要工作 | 必须产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 确认题目、阅读任务书、冻结主线功能 | 需求表、演示流程 |
| 第2周 | 查资料、画总体框图、确定状态机 | 方案设计稿 |
| 第3周 | 完成BOM、引脚表、电源预算和采购 | 选型表、采购单 |
| 第4周 | 主控、OLED、按键和日志基线 | M0通过 |
| 第5周 | 超声波、火焰、温度独立驱动 | 传感器原始数据 |
| 第6周 | 舵机桶盖、投放红外、蜂鸣器 | 静态桶功能 |
| 第7周 | RC522用户/管理员识别 | 卡片角色表 |
| 第8周 | 积分规则与Flash保存 | M2通过 |
| 第9周 | SolidWorks零件和第一版装配体 | 零件、装配体、爆炸图 |
| 第10周 | TB6612、电机、底盘与急停 | M3通过 |
| 第11周 | HC-05协议与管理员遥控 | 遥控和超时停车 |
| 第12周 | 五路循迹、终点和丢线处理 | M4通过 |
| 第13周 | 满载自动返回和总状态机 | M5通过 |
| 第14周 | 完整结构装配、线束整理 | M6通过 |
| 第15周 | 标定、异常测试、30分钟耐久 | 测试记录和问题清单 |
| 第16周 | 撰写报告、录制视频、制作PPT | 提交包初版 |
| 第17周 | 最终检查、演练答辩、备份提交 | M7通过并提交 |

11.1 每周固定复盘

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本周计划功能是否有可重复演示的视频或测试记录。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 接线图、引脚表和代码是否随变更同步更新。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 是否出现范围膨胀；新增功能是否影响主线进度。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | 是否保留一个可运行的稳定版本。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | 下周所需物料、加工件和场地是否已经准备。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | 当前最大风险是否有负责人、截止时间和备选方案。 | 未检/通过/整改 |

12 报告、视频、PPT与最终提交

12.1 课程设计报告建议目录

- 绪论。项目背景、需求和设计意义。

- 总体方案。系统框图、功能划分、方案比较与最终选择。

- 机械结构设计。SolidWorks零件、装配体、爆炸图、关键尺寸和干涉检查。

- 硬件设计。电源、主控、传感器、驱动、显示、通信和引脚分配。

- 软件设计。工程结构、任务调度、状态机、各模块流程图与关键代码。

- 系统调试。模块测试、联调过程、标定数据、问题及解决方法。

- 结果与分析。验收矩阵、实物照片、演示结果和不足。

- 总结与展望。完成情况、个人收获和可选升级方向。

- 附录。完整接线表、BOM、蓝牙协议、关键源代码和测试记录。

12.2 成果视频脚本（约4分钟）

| 时间 | 内容 | 画面重点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00~0:15 | 标题、姓名、项目目标 | 正面整机 |
| 0:15~0:45 | 展示主控、传感器、底盘和结构 | 爆炸图+实物特写 |
| 0:45~1:30 | 用户刷卡、开盖、投放、积分增加 | OLED清晰入镜 |
| 1:30~2:10 | 管理员刷卡和蓝牙遥控 | 手机命令与小车同框 |
| 2:10~2:50 | 模拟满载后自动循迹到回收点 | 完整路线连续镜头 |
| 2:50~3:25 | 模拟火情：停车、关盖、报警 | 强调安全模拟 |
| 3:25~4:00 | 总结要求覆盖、创新点和不足 | 整机与测试表 |

12.3 答辩PPT建议结构

- 第1页：题目、成员、指导教师。

- 第2页：任务要求和完成情况总览。

- 第3页：总体方案框图与状态机。

- 第4页：SolidWorks结构与爆炸图。

- 第5页：硬件框图、电源树和实物接线。

- 第6页：软件架构和调度周期。

- 第7页：RFID积分与用户/管理员流程。

- 第8页：循迹、满载返回和安全策略。

- 第9页：测试数据、故障解决和成果视频。

- 第10页：创新点、不足和改进方向。

12.4 最终目录与文件命名

提交包/
  01_课程设计报告_学号_姓名.docx
  02_源程序_SmartBin_F103.zip
  03_成果视频_学号_姓名.mp4
  04_答辩PPT_学号_姓名.pptx
  05_SolidWorks模型与工程图.zip
  06_BOM_接线表_测试记录.xlsx或pdf
  README.txt

12.5 最终提交前检查

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报告中的题目、姓名、学号、专业班级信息完整且一致。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 报告图片清晰，图号、表号和引用对应。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 源程序可以在另一台电脑重新编译，没有绝对路径依赖。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | README写明开发环境、接线、编译和演示步骤。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | 视频声音清晰，关键OLED状态和小车动作可见。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | PPT控制在规定时长内，已完成至少两次答辩演练。 | 未检/通过/整改 |
| 7 | SolidWorks文件包含零件、装配体、爆炸图和工程图。 | 未检/通过/整改 |
| 8 | 所有文件按老师要求命名，并在本地和网盘各备份一份。 | 未检/通过/整改 |

13 风险清单与每日执行模板

13.1 主要风险与预案

| 风险 | 等级 | 表现 | 预防 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源不足 | 高 | 电机/舵机动作时复位 | 独立降压、加电容、斜坡控制 | 先完成电源压力测试 |
| I/O或定时器冲突 | 高 | 模块无法同时运行 | 严格按引脚表和CubeMX检查 | 必要时升级F103RCT6 |
| 机械连杆卡死 | 中高 | 舵机堵转、烧毁 | SolidWorks限位+实物脱载调试 | 调整支点、缩短连杆或改用DS3218 |
| 循迹不稳定 | 中高 | 答辩演示失败 | 降低速度、放宽路线、逐路标定 | 保留管理员遥控兜底 |
| RFID靠近金属失效 | 中 | 刷卡距离短 | 前面板塑料隔离、远离电池 | 调整读卡区位置 |
| 范围膨胀 | 高 | 主线未完成 | 冻结第一版功能 | 可选功能延后 |
| 数据未保存 | 中 | 断电后积分丢失 | Flash校验和断电测试 | 演示前导出默认数据 |
| 演示火源不安全 | 高 | 人员和设备风险 | 只做安全模拟和声光报警 | 使用测试按钮注入火情 |
| 文件丢失 | 中 | 无法提交或回退 | 每日备份、里程碑压缩包 | 本地+云端双备份 |

13.2 每日调试记录模板

| 字段 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 日期/版本 | ____________________________ |
| 今日目标 | ____________________________________________________________ |
| 硬件变更 | ____________________________________________________________ |
| 软件变更 | ____________________________________________________________ |
| 测试条件 | ____________________________________________________________ |
| 实际结果 | ____________________________________________________________ |
| 问题复现步骤 | ____________________________________________________________ |
| 原因判断 | ____________________________________________________________ |
| 处理与验证 | ____________________________________________________________ |
| 下一步 | ____________________________________________________________ |

13.3 今天即可开始的第一批操作

- 建立项目文件夹和版本库。把任务书、模型图、资料、代码和报告分目录保存。

- 按BOM确认已有器件。标记已有、待购和型号不确定三类。

- 下载模块规格资料。优先RC522、TB6612、OLED、DS3218舵机和N20电机尺寸。

- 在CubeMX建立主控基线。完成72 MHz、SWD、LED/OLED和安全GPIO初始值。

- 用卡尺测量关键器件。建立SolidWorks第一版底盘和桶体参数。

- 打印本手册的M0~M2检查项。按里程碑执行，不同时连接全部模块。

完成定义：当M7验收通过，报告、源程序、视频、PPT和SolidWorks文件均可独立打开，并且整机能按演示脚本连续完成用户投放、管理员遥控、满载返回和火情保护时，本课程设计才算真正落地。

编制依据：24级嵌入式系统课程设计任务书（发出日期：2026年8月21日）。