嵌入式系统与RFID课程设计实施手册

基于STM32的RFID积分式

智能移动垃圾桶

用户积分  标签读写  移动回收  结构装配  分阶段验收

装配体概念演示图（用于结构规划，实际尺寸以实物测量为准）

版本 V2.0　修订日期 2026年9月23日

姓名：____________  学号：____________  专业班级：____________

目录

使用说明	4

1 项目任务 范围与验收目标	5

1.1 把任务书转换成工程要求	5

1.2 冻结第一版功能边界	5

1.3 设计成功的量化标准	6

1.4 两门课的成果分工	6

2 总体方案设计与系统逻辑	6

2.1 系统分层	6

2.2 核心业务流程	7

2.3 状态机设计	7

2.4 软件任务周期	8

3 物料 工具与采购准备	9

3.1 核心BOM	9

3.2 必备工具和软件	10

3.3 采购前必须完成的操作	11

4 SolidWorks结构设计与实物装配	11

4.1 建模前的尺寸基线	11

4.2 建立SolidWorks项目	12

4.3 逐个建立主要零件	13

4.4 建立装配体和运动关系	13

4.5 输出工程文件	14

4.6 实物装配顺序	14

5 电气设计 引脚分配与接线	15

5.1 电源树	15

5.2 推荐引脚分配 STM32F103C8T6	15

5.3 各模块接线操作	17

5.4 首次上电检查	18

6 固件工程建立与底层配置	18

6.1 CubeMX/IDE工程建立	18

6.2 推荐代码目录	19

6.3 编程原则	19

7 各功能模块的开发步骤	20

7.1 OLED显示	20

7.2 按键与外部中断	20

7.3 舵机与桶盖	21

7.4 超声波满载检测	21

7.5 火焰与温度联合判断	22

7.6 RFID卡片认证与身份管理	22

7.7 双页Flash积分账本	24

7.8 蓝牙协议	26

7.9 TB6612电机控制	26

7.10 五路循迹	27

7.11 投放检测与盖状态联锁	27

8 应用逻辑 模式切换与安全策略	28

8.1 用户投放完整流程	28

8.2 管理员流程	28

8.3 满载自动返回流程	29

8.4 火情与故障处理	30

9 分阶段联调与里程碑	30

9.1 每次联调的固定操作	31

9.2 推荐演示路线	31

10 标定 测试与故障排查	32

10.1 标定项目	32

10.2 功能测试矩阵	32

10.3 常见故障快速定位	34

11 17周实施进度安排	34

11.1 每周固定复盘	35

12 报告 视频 PPT与最终提交	35

12.1 课程设计报告建议目录	35

12.2 成果视频脚本 约4分钟	36

12.3 答辩PPT建议结构	37

12.4 最终目录与文件命名	37

12.5 最终提交前检查	37

13 风险清单与每日执行模板	38

13.1 主要风险与预案	38

13.2 每日调试记录模板	38

13.3 今天即可开始的第一批操作	39

14 器件资料与参数依据	39

使用说明

实施顺序：先完成静态投放与积分，再调通管理员遥控，最后接入限定路线上的满载循迹回收。每个模块先独立测试，达到本章验收标准后再接入总系统。

本手册用于搭建和验证一台单桶教学样机。RFID识别投放者并关联积分；红外对射确认通道内物体经过；主控负责桶盖、报警、底盘和数据保存。积分按一次有效投放周期增加1分，不根据垃圾类别或重量计算。

- 投放主线：验证用户卡与应用数据 → 显示积分 → 按键开盖 → 确认物体通过 → 关盖到位 → 提交积分 → 显示结果。

- 移动主线：管理员授权后进行蓝牙遥控；垃圾桶满载且已在指定起点就位、路线有效时，沿预设黑线驶往回收点。离线时停留等待管理员处理。

- 故障处理：急停优先切断执行器动力，火情告警优先禁能底盘；任何关盖动作均遵守夹口检测与机构联锁。报警用于教学验证，不作为消防设备使用。

- 课程覆盖：超声波、温度、火焰和红外等传感器采集；舵机、电机和声光输出；外部中断、串口、OLED及RFID。两门课分别保留报告和实验记录，共享系统实物与基础代码。

本版将投放对射、关盖到位与夹口检测纳入基础硬件；调整舵机和超声波的定时器分配；积分使用双页提交；自动返回采用明确起点与终点。原装配概念图只表达布局，接线和尺寸以本版表格及实测结果为准。

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 已明确题目、功能边界与演示流程。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 已完成总体框图、引脚表、电源树和BOM。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 已完成SolidWorks装配体、干涉检查和主要加工图。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | 所有模块均有独立测试记录。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | 总系统已通过异常、断电、连续运行测试。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | 报告、源程序、视频和答辩PPT均已归档。 | 未检/通过/整改 |

1 项目任务 范围与验收目标

1.1 把任务书转换成工程要求

先把两门课程的任务要求写入验收矩阵。嵌入式部分依据同目录的《24级嵌入式系统课程设计任务书》；RFID部分按卡片协议、认证读写、身份管理和读写性能实验组织，并在开题时对照实际RFID课程任务逐项落实。

| 任务要求 | 本方案实现 | 验收口径 |
| --- | --- | --- |
| STM32主控 | STM32F103C8T6与板级可用引脚核对 | 保留SWD，程序不覆盖2 KiB账本区 |
| 满载监测 | 闭盖后超声测距与有效性判断 | 连续3秒确认；开盖和无回波不误判 |
| 火情监测 | 火焰ADC与DS18B20联合分级 | 预警、锁存、断线分开；仅安全注入演示 |
| 桶盖控制 | 按键、舵机、闭盖开关和夹口检测 | 到位后方可移动；受阻不强制关闭 |
| 自动循迹 | 五路阵列与双电机差速 | 限定起点和路线，到回收点停车 |
| 无线遥控 | HC-05与USART1 | 管理员授权，失联≤1秒禁能 |
| RFID与积分 | 认证、应用块读写、绑定及双页账本 | 一周期最多+1；成功提交后断电保留 |
| 传感器采集 | 超声、火焰、温度、红外 | 至少三类有原始数据和标定记录 |
| OLED与输出 | OLED、舵机、电机、声光提示 | 模式、积分、满载及故障清晰可见 |
| 中断与串口 | 按键/对射EXTI、串口接收、回波捕获 | ISR短，任务执行时间有记录 |

1.2 冻结第一版功能边界

第一版采用单桶、刷用户卡和固定积分规则，保留管理员遥控与满载循迹回收。卡片不用于识别垃圾材料；自动返回限于预先铺设且已标定的路线。

- 必做功能：满载检测、火情告警、按键开关盖、关盖到位和夹口检测、投放对射、OLED、管理员蓝牙遥控、限定路线循迹、RFID卡片认证读写、用户与管理员管理、积分掉电保存。

- 可选增强：电池电压采样、编码器速度闭环、外部日志存储、管理员导出数据或清零积分。增加前同步更新BOM、引脚表、数据格式和测试项。

- 范围外：真实灭火、自动充电、视觉分类、任意位置自主导航、云平台和真实支付。基础版采用经测试的手机蓝牙终端，不开发手机App。

1.3 设计成功的量化标准

| 验收对象 | 设计目标与通过标准 |
| --- | --- |
| 开机 | 5秒内完成自检；无有效账本进入明确维护/故障界面，执行器不误动 |
| RFID | 在标定距离内连续20次读取至少19次成功；认证读写、未登记和注销测试通过 |
| 桶盖 | 连续开合50次；遮挡、不到位和断线可识别；未关到位不移动 |
| 满载 | 有效低距离持续3秒才确认；短遮挡、开盖、过期样本不触发返回 |
| 积分 | 空投+0；同周期最多+1；用户归属固定；提交成功后掉电保持 |
| 蓝牙 | 实测可靠距离并记录手机型号；400 ms保持超时，≤1秒禁能；Q不能维持运动 |
| 循迹 | 指定起点到回收点连续成功3次，均能停车；离线满载保持等待 |
| 火情与急停 | 测试注入告警并禁能；硬件急停独立切断动力；受阻时不强制关盖 |
| 耐久与电源 | 连续运行30分钟无死机、复位、异常温升；测量峰值及停车距离 |
| 掉电提交 | 擦备用页、数据、CRC、commit前后各至少5次故障注入，恢复完整旧/新账本 |

1.4 两门课的成果分工

| 课程 | 报告建议题名 | 独立验收证据 |
| --- | --- | --- |
| 嵌入式 | 基于STM32的RFID积分式智能移动垃圾桶设计 | 传感器原始数据、定时器配置、联锁状态机、遥控与循迹、结构图和综合测试 |
| RFID | 基于HF RFID的智能垃圾投放身份与积分管理系统设计 | 寻卡选卡、认证读写、卡片编码、登记注销、距离姿态测试和积分一致性实验 |

两份报告分别解释各自的设计与实验，共用硬件框图和必要接口资料。任务书要求、项目自定目标及实际测试结果分开记录；RFID实验数据不能用读取UID的截图代替。

2 总体方案设计与系统逻辑

2.1 系统分层

| 层级 | 组成 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 机械层 | 桶体、桶盖、舵机连杆、底盘、轮组、电子仓、传感器支架 | SolidWorks模型及实物结构 |
| 供电层 | 2S保护电池、匹配充电器、逻辑与执行器分支、硬件急停、稳压与滤波 | 额定范围和实测电源记录 |
| 输入层 | 超声、火焰、温度、投放对射、夹口检测、到位开关、循迹、按键、RFID | 原始数据、有效性与时间戳 |
| 控制层 | 驱动、限时调度、联锁、身份验证、双页账本 | 状态决策和持久化结果 |
| 执行层 | 舵机、双电机、蜂鸣器、状态LED | 物理动作 |
| 交互层 | OLED、蓝牙串口、用户卡、管理员卡 | 显示、授权和人工控制 |

2.2 核心业务流程

上电自检与账本恢复 → 待机 → 用户卡验证 → 30秒开盖授权 → 按键开盖 → 有效投放 → 夹口清空 → 关盖到位 → 积分提交成功 → 显示积分并退出会话。
满载：停止接收新投放；已开始的周期先完成闭盖和结算，再检查路线条件。未就位则FULL_WAIT等待；允许返回则AUTO_RETURN，终点停车后AT_STATION等待清空。
故障：急停、火情或关盖故障均禁止底盘启动；积分存储故障禁止继续计分和建立管理员运动会话。

管理员由主控有效白名单授予权限，不能仅凭卡内自报角色。进入管理员会话时先停车并清空旧指令；允许查询、维护和满足联锁条件的遥控。退出、超时、故障或复位后撤销授权。

2.3 状态机设计

| 状态 | 主要动作 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| BOOT | 默认禁能，自检与读取账本 | 正常→IDLE；空白→维护；损坏→STORAGE_ERROR |
| IDLE | 监测与显示，等待有效刷卡 | 用户→USER_AUTH；管理员→ADMIN_REMOTE |
| USER_AUTH | 固定用户与事务号，30秒窗口 | 按键→LID_OPENING；超时取消 |
| LID_OPENING | 限速开盖，清空本周期检测 | 标定动作完成→LID_OPEN；异常→LID_FAULT |
| LID_OPEN | 等待完整通过事件，最多记一次 | 关闭请求→LID_CLOSING |
| LID_CLOSING | 夹口清空后闭盖，检查到位 | 有效投放→POINT_COMMIT；空投→IDLE |
| POINT_COMMIT | 冻结前后值，提交并验证快照 | 成功显示结果；失败→STORAGE_ERROR |
| ROUTE_CONFIRM | K请求后的10秒本机确认窗口 | 长按确认起点，超时/故障/运动取消 |
| ADMIN_REMOTE | 有效会话内维护或遥控 | 退出/超时撤销授权；返回需新会话 |
| FULL_WAIT | 禁止新投放，等待路线就绪 | 确认起点与联锁→AUTO_RETURN |
| AUTO_RETURN | 低速循迹，监测线路和终点 | 终点→AT_STATION；丢线→ERROR |
| AT_STATION | 停车锁定，等待清空 | 管理员确认且测距恢复→IDLE |
| FIRE | 锁存报警，底盘禁能，关盖受联锁 | 恢复条件全部满足且管理员确认 |
| ESTOP | 硬件切断动力，不启动任何动作 | 释放并确认；重新授权才可运动 |
| LID_FAULT | 机构或反馈异常，禁止运动与结算 | 排除问题后本地维护确认 |
| STORAGE_ERROR | 停止业务写入和运动授权 | 导出/修复/明确重新初始化 |
| ERROR | 禁能并显示故障原因 | 排除后确认，回IDLE且不续旧命令 |

急停、火情、夹口遮挡和故障采用独立标志，可同时存在。运动许可由统一函数计算，任何一个禁止条件都能关闭电机输出。满载只阻止新投放和普通移动；用户周期内先置full_pending，禁止直接从开盖状态启动循迹。FULL_WAIT保留经授权的低速找回路线操作。

统一运动许可示意：motor_enable = mode_allows_motion && lid_closed && throat_clear && !estop && !fire && !critical_fault && !point_commit。AUTO_RETURN另需route_ready与有效循迹；REMOTE另需管理员会话和新鲜方向命令。硬件急停无需等待该表达式执行。

FIRE、ESTOP和LID_FAULT仍可读取有效管理员卡用于本地维护确认，但不授予运动权限。故障恢复与运动启动是两个操作，确认后仍保持停车。

2.4 软件任务周期

| 触发或周期 | 任务 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| 硬件即时 | 急停断开执行器动力 | 独立于主循环与Flash忙状态 |
| 边沿中断 | 投放、夹口、到位、按键、回波 | 记录时间戳/电平或置标志 |
| 1 ms | 时基和软件计时 | 无耗时外设操作 |
| ≤10 ms | 安全联锁、运动看门狗、协议解析、循迹 | 限量处理；不被整屏刷新阻塞 |
| 20～50 ms | 按键消抖、火焰滤波、业务状态 | 最终周期通过最坏耗时测量确认 |
| 100 ms发起 | 超声测距 | 输入捕获；30 ms超时；仅闭盖后判满 |
| 约1 s更新 | 温度转换与读取 | 分步等待，12位最多750 ms，校验CRC |
| 100～200 ms | RFID服务 | 每次调用有超时；忙时不更换当前用户 |
| 200～500 ms | 完成一次OLED画面更新 | 分块或异步发送，显示故障与无效值 |
| 事务事件 | 双页Flash提交 | 停止执行器且闭盖后执行，成功才提示加分 |

3 物料 工具与采购准备

3.1 核心BOM

| 类别 | 器件 | 数量 | 接口或电源 | 选型要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 | STM32F103C8T6板 | 1 | 3.3 V逻辑 | 核对PC13～15板图，64 KiB Flash |
| 下载 | ST-Link | 1 | SWD | 保留PA13/14，核对供电路径 |
| 显示 | 0.96英寸OLED | 1 | I2C 3.3 V | 上拉至3.3 V，按实物地址 |
| RFID | RC522 | 1 | SPI 3.3 V | 兼容指定卡型，远离金属 |
| 卡片 | MIFARE Classic 1K教学卡 | ≥4 | 13.56 MHz | 2用户、1管理员、1实验备用 |
| 通信 | HC-05底板 | 1 | USART | 核对底板供电、IO及手机兼容性 |
| 满载 | HC-SR04 | 1 | 5 V Trig/Echo | Echo分压，采购件资料归档 |
| 火情 | 火焰模块 | 1 | ADC | 模拟输出不得超过VDDA |
| 温度 | DS18B20 | 1 | 3线外部供电 | DQ上拉约4.7 kΩ至3.3 V |
| 投放 | 红外对射 | 1组 | GPIO EXTI | 必选；通道保证物体经过 |
| 夹口 | 独立障碍检测模块 | 1组 | GPIO | 覆盖夹口，核对输出电平 |
| 盖反馈 | 关盖到位开关 | 1 | GPIO | 未到位或断线禁止移动 |
| 循迹 | 五路红外阵列 | 1 | 5路GPIO | 可逐路标定，输出兼容3.3 V |
| 桶盖 | 与实际盖重匹配的舵机 | 1 | 独立5 V或额定电源 | 按最差力矩选择，SG90/MG90S不作默认保证 |
| 驱动 | TB6612FNG板 | 1 | VCC 3.3 V与独立VM | 核对堵转电流、散热、STBY下拉 |
| 运动 | 同规格直流减速电机 | 2 | 匹配额定电压 | 记录堵转电流与轮径 |
| 底盘 | 轮组 万向轮 底板 | 1套 | 机械 | 匹配质量、重心与路线 |
| 报警 | 有源蜂鸣器 红LED 驱动管 | 各1 | PB8控制 | LED限流，GPIO不直带大负载 |
| 按键 | 开盖/模式按键 | 1 | PC13输入 | 长短按区分，核对板载LED |
| 急停 | 动力触点及独立辅助触点 | 1套 | 切断执行器支路 | 额定DC电压电流满足启动峰值 |
| 电池 | 匹配保护板的2S电池组与充电器 | 1套 | 满充8.4 V | 封装固定，逻辑与动力分支 |
| 稳压 | 逻辑与舵机降压模块 | 按电源树 | 5 V等 | 按连续负载和峰值核验；电机必要时另降压 |
| 电平与滤波 | 电阻 电容 保险 接插件 | 若干 | 电气 | 含Echo分压、STBY下拉与去耦 |
| 结构 | 轻质桶盖 桶体 支架 | 按图 | 机械 | 先纸板/薄壁样机，再加工 |

3.2 必备工具和软件

| 类别 | 工具 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 机械测量 | 游标卡尺、直尺、角尺 | 测量模块孔距和安装空间 |
| 装配加工 | 螺丝刀、手钻/激光切割/3D打印、锉刀 | 制作支架与开孔 |
| 焊接 | 恒温烙铁、焊锡、助焊剂、热缩管 | 制作可靠线束 |
| 测量 | 数字万用表 | 每次上电前检查短路与电压 |
| 调试 | USB-TTL、串口助手 | 查看日志和测试HC-05 |
| 开发 | STM32CubeMX+Keil MDK或STM32CubeIDE | 工程生成和编译 |
| 建模 | SolidWorks | 零件、装配体、工程图、爆炸图 |
| 可选仪器 | 示波器/逻辑分析仪/可调电源 | 定位PWM、串口和电源干扰 |

3.3 采购前必须完成的操作

- 先确认开发板板图与实际焊接情况，再冻结电机、驱动、舵机、卡片和电源。按第5.2节核对PC13板载LED及PC14/PC15的LSE晶振占用；不满足时先更换板型或重新分配，不能仅改CubeMX设置后照接。

- 下载模块尺寸图。若商家没有准确图纸，先购买关键件并用卡尺实测。

- 完成引脚与存储预算：保留SWD；舵机、回波计时、电机PWM使用独立定时器；C8按64 KiB Flash配置，最后两页留给积分账本。先生成工程、编译并核查map文件，再制作固定线束。

- 完成电源预算：记录2S电池满充8.4 V、每路电机堵转电流、舵机动作峰值、逻辑负载及各模块额定值。DC-DC连续和峰值能力均须覆盖实测工况并留余量；不能用峰值宣传值替代持续能力。

- 分批采购。第一批买主控和传感器；第二批在静态功能通过后再确定机械加工件。

4 SolidWorks结构设计与实物装配

4.1 建模前的尺寸基线

下表是原型布局起点，不是加工定稿。先做轻质样机、称量桶盖、测模块孔位，再冻结材料与尺寸。整机只装干燥轻质演示物，保持电池和电子仓与投放仓隔离。

舵机选型先计算盖体关于铰链的最大重力矩τ=m·g·l，再考虑连杆全行程传动比、摩擦与余量。薄壁盖必须称重验证；不能根据桶盖外形或“金属齿”名称直接指定SG90/MG90S。

| 对象 | 建议初始尺寸 | 设计说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机外廓 | 约260×220×380 mm | 控制在桌面演示可搬运范围 |
| 底盘 | 260×220×4 mm | 四角圆角8~12 mm |
| 电子安装板 | 215×170×3 mm | 与底盘间用20 mm铜柱 |
| 桶体外廓 | 210×170×255 mm | 壁厚约2~3 mm |
| 桶盖 | 外廓约225×185 mm 薄壁 | 厚度按材料与加强筋确定，称重后选舵机 |
| 轮子 | 直径约85 mm，宽约25 mm | 与桶体保持至少8 mm间隙 |
| 前面板 | 约130×155 mm | 容纳OLED、RFID、按键和蜂鸣孔 |
| 循迹高度 | 传感器距地5~10 mm | 设计长圆孔便于调高 |
| 电子仓净高 | 不低于35 mm | 避免电池和模块顶碰桶体 |

图4-1 装配体及爆炸视图概念参考

4.2 建立SolidWorks项目

- 建立项目目录。创建01_Parts、02_Assembly、03_Drawings、04_STEP_STL、05_Render五个文件夹。

- 设置单位。统一使用MMGS（毫米、克、秒），文档属性中设置尺寸精度0.1 mm。

- 建立全局参数。用方程式统一管理底盘长宽、桶体长宽高、壁厚、孔距和间隙。

- 确定原点。底盘中心作为总装配原点，车头方向设为X正方向，向上为Z正方向。

- 建立命名规则。零件使用P01_Chassis、P02_Bin、P03_Lid；装配体使用A00_SmartBin。

4.3 逐个建立主要零件

| 零件 | 主要建模操作 | 完成检查 |
| --- | --- | --- |
| P01 底盘 | 中心矩形草图→拉伸4 mm→圆角→电机/铜柱/万向轮孔→减重孔 | 孔位对称，轮胎不碰桶体 |
| P02 电子板 | 矩形拉伸3 mm→主控/驱动/电池长圆孔→理线孔 | 模块可拆，不用胶永久固定 |
| P03 桶体 | 外轮廓拉伸→抽壳2~3 mm→桶口圆角→前面板安装面 | 内部无尖角卡垃圾袋 |
| P04 前面板 | 斜面或竖直面→OLED窗→RFID平面→按键孔→蜂鸣器阵列孔 | RFID背后远离金属和电池 |
| P05 桶盖 | 薄壁或轻质板→局部加强→定位边→铰链耳 | 有止挡/防落，质量与舵机力矩匹配 |
| P06 舵机架 | 按实测舵机尺寸建槽→耳板孔→连杆转轴孔 | 保留拆装螺钉空间 |
| P07 超声与反馈支架 | 定位孔→固定面→关盖开关和夹口支架 | 闭盖后声路正确，夹口检测不受桶袋遮挡 |
| P08 循迹架 | 横梁→五路板固定孔→上下可调长圆孔 | 传感器面与地面平行 |
| P09 轮/轴简模 | 按直径和轴孔简化建模 | 用于干涉和离地间隙检查 |
| P10 电池托架 | 电池外廓+0.5~1 mm间隙→束带槽 | 可取出充电并防止滑动 |

4.4 建立装配体和运动关系

- 固定底盘。将P01_Chassis插入A00_SmartBin并固定在装配体原点。

- 装配电机与轮组。轴线同心、端面重合；左右轮距保持对称。

- 装配万向轮。检查三点接地，保证整机在水平面不摇晃。

- 装配电子板和桶体。使用距离配合模拟铜柱，检查螺丝刀操作空间。

- 装配桶盖铰链。设置关闭与打开角度限位，打开约75°仅作初值；检查断电时盖体不会突然砸落，必要时使用弹簧平衡或阻尼。

- 装配舵机连杆。计算全行程最差位置的负载力矩，避开死点；选型余量同时覆盖盖重、摩擦和连杆传动损失。舵机金属齿不等于输出力矩足够。

- 装配外部面板。检查OLED视角、刷卡手势、按键间距和线束弯曲半径。

- 装配传感器。超声波固定在闭盖时朝向桶内的位置；投放对射布置在受控通道，夹口检测覆盖闭合危险区域，关盖开关能被可靠触发。循迹阵列朝地，温度与火焰模块留出观测位置。

- 执行干涉检查。重点检查轮胎、桶体、舵机连杆、桶盖和线束通道。

- 建立爆炸视图。按桶盖→桶体→电子板→底盘→轮组顺序展开，用于报告和答辩。

4.5 输出工程文件

- 零件工程图：标注外形、孔径、孔距、板厚、圆角和材料。

- 装配工程图：包含主视图、俯视图、轴测图、爆炸图和序号气泡。

- 加工文件：激光切割输出DXF；3D打印输出STL；跨软件交换输出STEP。

- 版本归档：每次结构变更提升版本号，不覆盖已用于加工的文件。

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总装配无红色报错、无欠定义的关键安装件。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 桶盖可在限定角度内运动且不穿模。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 轮胎、桶体、电子板和线束通道无干涉。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | 所有真实器件均有可拆卸固定方式。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | 电池、开关、下载口和USB/串口接口可在装配后访问。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | 已导出爆炸图、关键尺寸工程图和加工文件。 | 未检/通过/整改 |

4.6 实物装配顺序

- 先做纸板/泡沫板样机。验证总体体积、桶盖运动和刷卡位置，不急于最终加工。

- 安装底盘运动件。装电机、轮子和万向轮，手推检查是否顺畅。

- 安装电源与总开关。先断开负载，测电池端电压、各降压输出和极性；电机支路按实际额定电压设置，2S满充端可能达到8.4 V。

- 安装电子板。主控与驱动之间留散热和插拔空间，线束分动力与信号两组。

- 安装桶体和面板。确认重心不偏、RFID无遮挡、显示屏面向观察者。

- 安装舵机与桶盖。断电手动检查连杆，再低速上电调角度。

- 安装传感器并调位置。最后固定超声波、火焰、温度、投放和循迹模块。

5 电气设计 引脚分配与接线

5.1 电源树

2S保护电池组（标称7.4 V，满充8.4 V）→ 总开关与匹配保险
逻辑支路 → 稳压5 V → 开发板5 V输入、HC-SR04、允许5 V输入的HC-05底板
逻辑3.3 V → STM32、RC522、OLED、TB6612 VCC及兼容低压传感器
执行器支路 → 额定合适的硬件急停开关 → 电机匹配电源 → TB6612 VM
执行器支路 → 硬件急停开关 → 独立5 V降压 → 舵机
各信号地共地，动力回流独立布线。低压电机增加匹配降压，不能默认2S直供。

接线限制：电机与舵机不从主控3.3 V引脚取电；5 V输出先做电平转换再接入不兼容的IO；USB与外部5 V是否可同时接入以开发板电源路径为准。BMS提供保护，不替代匹配的2S充电器。

- TB6612：VCC接3.3 V逻辑电源，VM接匹配电机的动力电源；在芯片供电脚附近按参考电路布置小容量去耦，驱动入口增加约470 μF储能电容。选驱动时核对堵转电流、散热和短脉冲限制。[6]

- 舵机与逻辑分别供电或至少分支布线。5 V/3 A仅为初选，需验证实际峰值和降压温升；舵机附近可加470～1000 μF电容，电容不能补偿电源长期过载。

- 3.3 V侧：核对板载稳压器余量；RC522和OLED电源附近去耦，I2C上拉到3.3 V。火焰ADC、对射、循迹阵列及HC-05信号电平逐项测量，不根据供电标注推断IO电平。

- 接地：优先星形接地，电机大电流回路不要经过传感器地线。

- 急停采用能承受执行器工作与启动电流的硬件断开方案，切断电机和舵机动力支路，保留逻辑供电以显示故障；独立辅助触点接PC14。只有GPIO按键的台架版本应称“软件停止”。急停后仍可能因惯性移动，必须测停车距离。

5.2 推荐引脚分配 STM32F103C8T6

| 模块或信号 | STM32引脚 | 外设 | 接线与条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| OLED SCL/SDA | PB10/PB11 | I2C2 | 上拉3.3 V，先100 kHz |
| RC522 NSS/SCK/MISO/MOSI | PA4/PA5/PA6/PA7 | SPI1 | 3.3 V供电及逻辑 |
| RC522 RST | PB0 | GPIO输出 | 有效复位后再寻卡 |
| HC-05 TX/RX | PA10/PA9 | USART1 RX/TX | 交叉连接，8N1 |
| 舵机信号 | PA8 | TIM1_CH1 PWM | 50 Hz，脉宽实测标定 |
| 超声波Echo | PA1 | TIM2_CH2捕获 | 10 kΩ/15 kΩ分压到约3 V |
| 超声波Trig | PA2 | GPIO输出 | 高脉冲至少10 μs |
| DS18B20 DQ | PA3 | 1-Wire GPIO | 4.7 kΩ上拉3.3 V |
| 火焰模拟量 | PB1 | ADC1_IN9 | 输出不超过VDDA |
| 投放对射 | PB5 | EXTI5双边沿 | 记录通过脉冲，必选 |
| 电机PWMA/PWMB | PB6/PB7 | TIM4_CH1/CH2 | 20 kHz，占空比默认0 |
| 电机方向 | PB12～PB15 | GPIO输出 | AIN1/2、BIN1/2 |
| TB6612 STBY | PA0 | GPIO输出 | 外部下拉，默认禁能 |
| 五路循迹 | PA11/PA12/PA15/PB3/PB4 | GPIO输入 | 不启USB，关闭JTAG保留SWD |
| 蜂鸣器与报警LED | PB8 | GPIO输出 | 经驱动管与LED限流 |
| 闭盖到位 | PB9 | GPIO/EXTI9 | 断线按未到位处理 |
| 开盖/模式键 | PC13 | GPIO/EXTI13 | 输入，先核对板载LED |
| 急停辅助触点 | PC14 | GPIO/EXTI14 | 输入，板上不得占用LSE |
| 独立夹口检测 | PC15 | GPIO/EXTI15 | 输入，板上不得占用LSE |
| 下载调试 | PA13/PA14 | SWDIO/SWCLK | 始终保留 |

板级前提：PA15/PB3/PB4需关闭JTAG、保留SWD；PA11/PA12作循迹输入时不启用USB。PC14/PC15不得连接LSE晶振及负载，PC13须核对板载LED影响；它们在本表均只作输入。表中引脚在实板不可用时，采购阶段更换更多引脚开发板并重做分配。

信号基线：STBY另加约10 kΩ下拉，上电及复位默认禁能。PB8通过合适三极管或MOSFET驱动蜂鸣器和LED；LED串限流电阻。PC13～PC15不承担驱动电流。[1]

急停接法：额定合适的常闭动力触点串入执行器正电源支路，辅助触点接PC14与GND并上拉到3.3 V，断开时锁存故障。禁止把推挽输出为高的STBY控制脚直接短路到地。若采用STBY门控，须另画门控电路并验证失效状态。

闭盖开关接PB9并上拉到3.3 V，仅到位时产生确认电平，断线按未到位处理。PC15夹口模块应在正常时持续输出有效电平，并配外部偏置，使开路或失电进入遮挡/无效状态；无效时禁止关闭和移动。逐项测试上电、断线和失电，不满足此逻辑的模块更换型号。

5.3 各模块接线操作

- 先接主控最小系统。ST-Link仅连接SWD、地和正确的目标电压参考；供电只使用已核对的一路电源。下载基础程序并稳定运行10分钟，避免ST-Link、USB和外部5 V未经确认并联。

- 接OLED。确认VCC电压和I2C地址；只显示固定字符，不接其他模块。

- 接RC522。使用3.3 V电源和逻辑，SPI线短且有完整地线；先读版本寄存器，再验证完整UID、卡类型及应用块认证读写。[4][5]

- 接HC-05。模块TX→PA10、模块RX←PA9；先确认所购底板供电范围、IO电平、数据模式波特率及手机终端兼容性。

- 接超声波。Echo→10 kΩ→PA1，PA1→15 kΩ→GND；5 V输入时分压约3.0 V。用万用表或示波器确认实际高电平在PA1允许范围内，随后测固定平面距离。

- 接火焰和温度。单独观察原始ADC和温度值，暂不启用报警。

- 接投放对射、独立夹口检测、关盖到位和按键。确认各自正常/触发电平；优先把到位与急停辅助触点设计成断线可检测的闭合回路，并验证断线后的故障动作。

- 接舵机。舵机单独5V供电、与主控共地；先卸下连杆调中位。

- 接TB6612和电机。STBY由PA0控制并加外部下拉；先切断动力、验证逻辑，再架空测试轮组。STBY低表示驱动高阻禁能，不能把它等同于机械瞬时刹停。

- 接循迹模块。逐路查看黑/白电平，调整每路电位器并记录极性。

5.4 首次上电检查

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池正负与各电源轨无明显短路；电机电压兼容2S满充或已有降压 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 逻辑、舵机和电机各支路电压与极性正确，峰值能力有依据 | 未检/通过/整改 |
| 3 | RC522、OLED和TB6612 VCC为3.3 V；所有输入已核对电平 | 未检/通过/整改 |
| 4 | Echo分压方向正确；模拟输入不超过VDDA | 未检/通过/整改 |
| 5 | PC13板载负载、PC14/15晶振占用已按实板检查 | 未检/通过/整改 |
| 6 | STBY外部下拉，开机/复位/下载时执行器不会误动 | 未检/通过/整改 |
| 7 | 硬件急停能独立切断执行器动力；辅助输入可锁存故障 | 未检/通过/整改 |
| 8 | 关盖到位和夹口信号已验证正常、触发与断线情况 | 未检/通过/整改 |
| 9 | USB、ST-Link与外部供电的并联路径已经确认 | 未检/通过/整改 |

6 固件工程建立与底层配置

6.1 CubeMX/IDE工程建立

- 新建MCU工程。选择STM32F103C8Tx，工程名建议SmartBin_F103。

- 配置调试。SYS Debug选择Serial Wire；RCC按开发板晶振配置HSE。

- 配置时钟。系统72 MHz，APB1=36 MHz；当APB预分频不为1时，核对该总线定时器倍频。以下PSC/ARR仅适用于TIM1、TIM2、TIM4计数时钟均为72 MHz的配置。[1][2]

- 配置GPIO。输出脚设置初始安全电平，尤其STBY、舵机和蜂鸣器。

- 配置TIM1与TIM2。PA8/TIM1_CH1输出舵机PWM，PSC=71、ARR=19999；TIM2设PSC=71、ARR=65535，PA1/CH2独立捕获Echo。回波超时设为30 ms，跨回绕用无符号16位差值，超时样本标为无效。

- 配置TIM4。PB6/PB7为CH1/CH2，PSC=0、ARR=3599，频率20 kHz；初始CCR=0且STBY保持低。TIM3预留。

- 配置SPI1。主机、8位、Mode 0，初始速度不宜过高。

- 配置I2C2。连接OLED，先用100 kHz保证稳定，再视情况升到400 kHz。

- 配置USART1。与HC-05保持一致，常用9600 8N1，开启接收中断。

- 配置ADC1。PB1模拟输入，采样时间适当加长并做多次平均。

- 配置EXTI。PC13开盖键、PC14急停辅助输入、PB5投放对射、PB9关盖到位、PC15夹口输入按用途设置边沿；PB5双边沿记录时间戳。急停靠硬件切断动力，ISR只采集状态和置标志。

- 生成工程。选择仅复制必要库，勾选保留用户代码区，立即建立Git或版本备份。

编译检查：保留2 KiB账本区；OLED只带本项目必要字模，避免大字库占满64 KiB。记录Flash与RAM占用和栈余量。启用独立看门狗前先测量Flash最长擦写与正常任务周期，避免写入途中被无条件复位。

6.2 推荐代码目录

SmartBin_F103/
  Core/Inc, Core/Src        CubeMX初始化与main
  BSP/                     board、delay、timebase
  Drivers/OLED             显示驱动
  Drivers/RC522            RFID驱动
  Drivers/HC_SR04          超声波驱动
  Drivers/DS18B20          温度驱动
  Drivers/Motor            TB6612与电机控制
  Drivers/Servo            舵机控制
  Drivers/LineSensor       循迹采样
  App/app_state.c          状态机
  App/app_user.c           用户和积分
  App/app_safety.c         满载、火情、急停
  App/app_protocol.c       蓝牙协议
  Storage/user_store.c     Flash数据保存
  README.md                编译、接线和演示说明

6.3 编程原则

- 主循环采用非阻塞状态机，各服务有执行时间上限。DS18B20转换等待、OLED整屏传输、RFID超时及Flash擦写不可随意阻塞运动控制。Flash仅在执行器停稳后提交。

- 中断简短：串口中断只收字节，按键中断只置事件标志，输入捕获只记录时间。

- 安全默认：复位、故障及运动授权失效时，PWM置0、STBY低，清空运动队列和用户会话。急停释放或蓝牙重连后不自动恢复旧速度。

- 模块解耦：驱动层不直接切换业务状态，状态机只通过接口读取数据和下发动作。

- 输入有效性：每个传感器记录value、valid和last_update_ms。滤波仅使用新鲜有效样本；超声无回波、温度CRC错误、盖未关到位均不能当成正常数据。

- 可观察性：保留状态码、传感器原始值和故障码，OLED或串口至少能看到一种。

while (1) {
    Safety_Service();        // 硬件状态、联锁与运动看门狗
    Protocol_Service();      // 限量解析，禁止查询维持运动
    Sensor_Service();        // 分步处理；不阻塞等待转换
    AppState_Run();          // 用户、管理员、满载与结算
    Storage_Service();       // 只在停车且盖已关到位时提交
    Display_Service();       // 分块刷新，限定单次时间
}

7 各功能模块的开发步骤

7.1 OLED显示

- 完成I2C扫描或固定地址测试。常见地址为0x3C，但必须以实物为准。

- 显示ASCII和中文测试页面。确认字库、坐标、清屏和刷新无乱码。

- 定义固定页面：模式与故障、满载状态或距离、有效温度、当前用户与积分。单色OLED用文字或反白提示报警，配合独立红色LED；无效读数显示“--/故障”。

- 采用脏区域或分块刷新，100 kHz下整帧阻塞传输可能拖慢控制。每次服务仅发送小块并设置超时，记录最坏循环耗时；200～500 ms内完成一轮画面更新。

验收：连续刷新10分钟不死机；传感器数值变化时显示不闪烁、不重叠。

7.2 按键与外部中断

- 读取空闲电平。输入上拉时按下为低，先用LED验证。

- 中断中记录时间和事件。不在回调函数中直接驱动舵机或刷新OLED。

- 加入20~50 ms消抖。消抖结束后再次读取引脚确认。

- 按键动作按上下文解释：收到K后进入10秒ROUTE_CONFIRM提示，该状态长按只确认起点；其他普通会话中长按用于退出。短按在当前授权允许时请求开/关盖。超时、运动、故障或退出会话取消待确认请求。满载解除仍需管理员确认及有效测距恢复。

- 使用带保持机构的硬件急停。触发后切断执行器动力，辅助输入锁存ESTOP，同时清旧电机命令、取消舵机目标并关闭PWM输出。恢复动力前先确认逻辑已进入停机状态；若主控不响应，只能保持断电检修。释放后重新核对盖状态，新授权与明确新操作才能恢复动作，必须实测无旧动作重启。

7.3 舵机与桶盖

- 舵机脱离连杆上电。先输出1.5 ms中位，防止突然转动撞坏机构。

- 测量安全端点。从中位逐步调整，记录关闭脉宽和打开脉宽。

- 安装连杆。关闭位置不顶死，打开位置不超过机械限位。

- 实现缓动。目标脉宽分10~20步变化，每步间隔10~20 ms，减小冲击。

- 自动关闭只是关闭请求：等待夹口持续清空后才执行缓动；遮挡时暂停并受控退让，重新等待。超过闭盖时限仍未触发到位开关则进入LID_FAULT，禁止计分结算与移动。

验收：空载与实际盖重下连续开合50次，无卡滞、异常发热或主控复位；测试夹口遮挡、到位开关断线、动力断开及超时。仅关闭方向有到位反馈，打开位置按实测时序估计。

桶盖子状态为CLOSED、OPENING、OPEN、CLOSING、LID_FAULT。移动许可必须读取真实closed_limit，不能依据舵机目标角度。普通舵机停止PWM后的行为需验证，不能把停发脉冲当作可靠的制动。

7.4 超声波满载检测

- 每100 ms发起一次测距，Trig保持高电平至少10 μs；只在闭盖到位、舵机停稳且样本有效时更新满载判定。传感器随盖运动时，开盖期间读数不代表桶内高度。

- 使用独立TIM2输入捕获Echo上升/下降沿。上升沿保存t0，下降沿按16位模运算求差；发起后30 ms无完整回波则结束本次测量，不在while中无限等待。

- 换算距离。距离厘米约等于高电平微秒数/58。

- 剔除零值、超出物理测量范围和超时样本；不永久拒绝相对上次距离的大跳变，因为放入大件可能造成真实高度阶跃。

- 使用最近5个新鲜有效样本的中值滤波。突变后的连续新样本可以建立新距离，随后按持续时间判满；记录样本时间，不将陈旧值重复计为新测量。

- 中值距离低于FULL_CM且持续3秒时置full_pending。无效或过期样本中止连续确认，不能沿用上次距离继续累计。FULL_CM与CLEAR_CM按桶深和传感器盲区实测标定。

- 设置解除滞回：CLEAR_CM > FULL_CM。清空后需要闭盖到位、有效距离高于CLEAR_CM持续3秒，再由管理员确认解除；等待清空状态不重复启动返回。

if (!lid_closed || !distance_valid || sample_stale) {
    full_since_ms = INVALID_TIME;
} else if (distance_filtered < FULL_CM) {
    if (full_since_ms == INVALID_TIME) full_since_ms = now_ms;
    if (elapsed(now_ms, full_since_ms) >= 3000) full_pending = true;
} else {
    full_since_ms = INVALID_TIME;
}
// 仅在收到新有效样本时更新；elapsed使用可处理时基回绕的差值。

7.5 火焰与温度联合判断

- 记录正常环境基线。分别记录室内灯光、阳光和无火源条件下的ADC。

- 用标有TEST的测试模式注入火焰ADC和温度数值，分别测试预警、持续告警和故障。测试模式默认关闭，界面全程标识；不在样机上使用明火、燃烧物、加热电池或喷水。

- DS18B20采用三线外部供电、DQ上拉至3.3 V。启动转换后返回调度，完成后读scratchpad并校验CRC；12位转换最长750 ms。首次有效转换前的默认值不参与报警，但转换完成且CRC正确的85°C不能一概丢弃。[7]

- 统一分级：短时火焰异常或高温进入预警；持续火焰超过T_FLAME、有效温度超过T_HIGH持续T_TEMP，或两者同时超过联合确认时间时，锁存FIRE。各阈值是模型标定参数，应在测试表中记录，不宣称消防级检测。

- 加入滞回。报警阈值与解除阈值分开，防止状态来回跳变。

- FIRE锁存后立即禁能底盘并撤销会话。盖关闭仍受夹口和机构状态限制，遮挡时不强行关盖；恢复需传感器连续正常、急停释放、故障排除及管理员本地确认。

传感器断线与火情分开编码。温度CRC失败或火焰输入异常需提示故障并禁止新的投放和运动，火情告警逻辑仍使用其他有效信号。已经提交的积分不回滚，未提交周期不自动补分。

7.6 RFID卡片认证与身份管理

- 先验证RC522版本寄存器与SPI，再依次实现REQA/WUPA、完整防冲突选择、卡类型核对、扇区认证、数据块读写及结束本次通信。驱动必须有超时和错误码。[4][5]

- 保存完整UID和长度。选用MIFARE Classic 1K教学卡，支持范围明确为4字节或7字节UID；库不支持的类型直接拒绝，不截取后四位作为身份。界面可显示UID末尾，但比较必须使用完整数据。

- 准备至少2张用户卡、1张管理员卡和1张可擦写测试卡。主控绑定user_id、完整UID、发卡版本、role和enabled；权限及积分以主控账本为准，卡内声明不能直接提升权限。

- 日常刷卡流程：选卡 → 扇区认证 → 读取块4 → 检查magic、格式、CRC与发卡版本 → 匹配主控有效绑定。通过后显示积分并建立30秒用户授权；忙碌时拒绝替换当前用户。

- 登记流程：停车、闭盖并进入本地维护授权 → 读取UID → 使用匹配密钥认证扇区1 → 写入块4 → 读回逐字节核对 → 持久化主控绑定。卡写成功但主控保存失败时仍按未登记处理，重新登记不能直接覆盖其他用户积分。

- 注销在主控账本中禁用绑定；补发卡更新issue_version并绑定新UID，使旧卡失效。新建用户可从0分开始，补发应保留既有积分。所有变更都经同一持久化提交流程。

- 卡片仅保存应用身份字段，不保存权威积分。CRC用于发现数据错误，不提供防伪；普通教学卡与UID识别不应描述为不可复制或达到真实支付安全等级。

- 首次开机确认两页均为全擦除态时进入初始化维护界面，要求本机长按确认并由操作者明确登记首张管理员卡。损坏账本进入恢复流程，禁止静默创建默认管理员或清零用户。维护过程保持执行器禁能。

typedef struct {
    uint8_t uid_len;       // 4或7，完整保存
    uint8_t uid[7];
    uint16_t user_id;
    uint32_t issue_version;
    uint8_t role;          // 主控授权，0用户，1管理员
    uint8_t enabled;
    uint32_t points;
} UserRecord;
// 结构体用于RAM；存储按固定字节序逐字段编码，不能直接写sizeof结构体。

7.6.1 卡片应用块格式

指定MIFARE Classic 1K卡的扇区1数据块4，访问前完成该扇区认证。避开块0及扇区尾块7；密钥和访问位实验使用备用卡，先验证编码再修改，生产资料与实际卡型须一致。[5]

| 字节偏移 | 长度 | 字段 | 约定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0～3 | 4 | magic | ASCII SBIN |
| 4 | 1 | format_version | 初版为1 |
| 5 | 1 | reserved | 0 |
| 6～7 | 2 | user_id | 小端 无符号整数 |
| 8～11 | 4 | issue_version | 补发递增 与主控一致 |
| 12～13 | 2 | reserved | 0 |
| 14～15 | 2 | CRC16 | 对0～13计算CRC16 CCITT-FALSE 小端存放 |

CRC16约定：多项式0x1021，初值0xFFFF，不反射，结果异或0x0000。使用字符串123456789时结果应为0x29B1；这是应用层校验，与卡片协议自身CRC分开。

保留错误码：无卡、选择失败、不支持卡型、认证失败、读写失败、格式错误、未登记、已注销、版本不匹配。错误密钥和坏CRC实验必须记录“拒绝访问或拒绝业务”的实际结果。

7.7 双页Flash积分账本

- C8按官方64 KiB Flash配置，页大小1 KiB。保留A页0x0800F800与B页0x0800FC00；程序链接范围为0x08000000～0x0800F7FF，长度62 KiB。Keil IROM长度设0xF800；GCC链接脚本FLASH LENGTH设62K。每次检查map及最终镜像边界，更换芯片必须重新计算。[1][3]

- 使用两页轮换的完整快照：保留当前有效页，擦除备用页，写页头和全部用户数据，写CRC并回读验证，最后单独写16位commit标记。commit验证成功后才切换当前页；旧页保留到下一次提交。任何时刻都不先擦唯一有效页。

- 快照记录magic、格式版本、有效负载长度、generation、last_tx_id、操作类型、目标user_id、变更前后积分、用户数量、用户表、CRC32与commit。初版最多32个用户，序列化格式见下表。积分、事务号和generation均检查溢出，溢出时拒绝提交并进入维护。

- 仅积分、登记、注销或明确管理变更才写入。写Flash前PWM=0、STBY低，盖已关到位且机构停稳。单Bank擦写可能暂停Flash取指，不能承诺软件中断在此期间即时响应；硬件急停始终独立有效。记录累计擦除次数，长期应用再设计页内日志。[3]

- 启动时分别检查两页的格式、范围、CRC和commit，只加载完整有效且generation较新的一页。不完整新页被忽略；两页无效则进入STORAGE_ERROR，不自动恢复默认积分或管理员。单页损坏时可用另一有效页恢复并提示降级，最近记录需核对。

7.7.1 固定页布局与提交边界

| 页内偏移 | 内容 | 实现约定 |
| --- | --- | --- |
| 0～31 | 32字节页头 | magic SBK2、版本、有效长度、generation、tx_id、操作类型、user_id、前后积分、用户数 |
| 32起 | 最多32条用户记录 | 每条24字节；其余未使用位置填0xFF |
| 1016～1019 | CRC32 | 覆盖页内0～1015；IEEE CRC32，软件读写使用同一算法 |
| 1020～1021 | 保留 | 0xFFFF |
| 1022～1023 | commit | 擦除态0xFFFF；最终单独写0xA55A |

32字节页头依次为magic[4]、schema_u16、payload_len_u16、generation_u32、last_tx_id_u32、operation_u16、user_id_u16、points_before_u32、points_after_u32、user_count_u16、reserved_u16。所有多字节字段小端存放，payload_len=user_count×24。

24字节用户记录依次为uid_len[1]、uid[7]、user_id_u16、issue_version_u32、role[1]、enabled[1]、points_u32、reserved[4]；不用的UID字节和reserved置0。CRC32采用IEEE反射多项式0xEDB88320，初值与最终异或均为0xFFFFFFFF，123456789校验结果0xCBF43926；不可直接套用参数不同的硬件CRC结果。

提交顺序：冻结新账本 → 擦备用页 → 半字对齐写0～1021的有效内容 → 回读与CRC检查 → 最后写commit → 再校验 → 切换当前页 → 显示成功。失败时保留旧账本；发现同一tx_id已提交则返回已有结果，不再次累加。

掉电验收边界：已显示成功的积分在正常介质上重启后必须保留；提交中掉电允许恢复完整旧值或完整新值，但不能出现半条记录、其他用户丢失或自动重复计分。提交前的物理投放可能尚未入账，重启不依据传感器当前状态自动补分。两页均损坏需本地维护恢复，并保留故障说明。

首次初始化只在明确的本机维护操作后建立账本和首张管理员卡；运行中损坏不得自动执行同一初始化。下载固件时避免误用全片擦除；若必须全片擦除，先导出用户数据并明确执行重新登记。

启动时next_tx_id=last_tx_id+1；每个新用户周期或管理事务取用后立即递增，取消也不重用，同一事务重试保留原号。事件必须匹配当前会话与事务号，已结束会话的迟到事件丢弃；复位清空待处理队列，不恢复未提交投放，计数器溢出进入维护。只有两页全为擦除态才按全新设备处理；非空且无有效快照按损坏账本处理。

7.8 蓝牙协议

| 命令 | 动作 | 执行条件与保持规则 |
| --- | --- | --- |
| F | 前进 | 有效管理员REMOTE会话，闭盖且联锁通过；刷新运动保持 |
| B | 后退 | 同F；仅围定区域低速人工监护 |
| L | 左转 | 同F |
| R | 右转 | 同F |
| S | 停车 | 任何移动状态都接受，取消旧速度 |
| O | 请求开盖 | 先停车；有效授权且允许投放或维护 |
| C | 请求关盖 | 始终经过夹口与机构联锁，不强制关盖 |
| K | 请求标记路线就绪 | 管理员把车放到指定起点并本机长按确认；仅看见黑线不够 |
| A | 启动循迹测试或回收 | 管理员、route_ready、闭盖且无故障 |
| Q | 查询状态 | 返回模式、满载、有效温度与当前积分，不刷新运动保持 |
| X | 退出管理员 | 立即禁能、清队列、撤销授权 |

- 接收中断只将字节写入有界环形缓冲区；主循环每10 ms以内限量解析。基础版采用单字符命令，收到异常长度或溢出时清空并停车；模式切换时丢弃旧运动字符。

- 运动保持时限初设400 ms，安全检查周期≤10 ms；手机按住方向时每100 ms重发，松开立即发S。只有当前有效会话中被接受的F/B/L/R刷新保持计时，Q、乱码和拒绝命令不刷新；实测停止输出延迟须≤1秒。

- 每条命令返回OK、DENY、BUSY或ERROR，并附状态码。通信超时后撤销运动授权并停车，再运动需要重新刷管理员卡；开盖及结算期间拒绝运动。

- 调试：先用USB-TTL替代HC-05验证协议，再接手机蓝牙终端。

7.9 TB6612电机控制

- 架空底盘。首次测试让轮子离地，STBY保持低电平。

- 单独测试左电机。逐个验证正转、反转、刹车和停止。

- 单独测试右电机。若方向相反，只修改方向映射，不随意交叉代码。

- 接口使用Motor_SetDuty(left, right)，输入为-1000～1000的有符号占空比指令。无编码器基础版不把该值称作已测转速；方向映射与占空比分别处理。

- 加入斜坡。每10 ms限制占空比变化，降低电流冲击。

- 测试看门狗：发送运动后停止重发；持续发送Q也必须超时禁能。关闭蓝牙、切换模式、触发急停后，恢复连接不得重放旧速度。记录禁能延迟和实际停车距离。

- 在围定的低速测试区域落地调试，用最低可稳定行驶占空比起步并限制加速。原地转向和电机堵转电流需实测，基础版不具备自主避障能力。

7.10 五路循迹

- 采用无交叉的单向黑线，从明确的投放起点通往回收点。胶带宽约18～25 mm仅为初值；设置宽黑终点标记，保持路线无同型横条，并在最低稳定速度下验证。

- 调整传感器高度。保持5~10 mm，阵列与地面平行。

- 逐路标定。记录黑线和白底电平，确认极性一致。

- 先做离散控制。中心直行、左偏左修正、右偏右修正。

- 再做加权误差。五路权重设为-2、-1、0、1、2，按误差差速。

- 终点仅在AUTO_RETURN已离开起点并达到最短行驶时间后使能。全黑确认时间初设100～200 ms；黑区长度须覆盖最高演示速度乘确认时间及制动余量，最终由实测确定。

- 全白表示丢线候选，初设100 ms连续确认后禁能并报警；确认期间限制低速。实测驶出距离，按路线宽度和速度调整阈值；不采用无边界盲目搜线。

- 验收按同一起点到回收点连续成功3次，每次均停车、由管理员复位并重新放回起点；同时验证离线、终点误触发和丢线保护。

7.11 投放检测与盖状态联锁

PB5双边沿中断仅记录时间戳和电平，主循环完成状态转换。开盖后先清空稳定50 ms，再接受一次遮挡至少5 ms且恢复清空的事件；这些是标定起点，最终以演示物20次通过实验确定，需覆盖快通过与小物件。

PB9确认关盖到位，PC15确认夹口清空。闭盖与运动的许可分开判断：无到位则禁止移动；夹口遮挡则禁止继续关闭，超时进入故障。连续抖动不得产生多次积分，开盖前已遮挡或持续遮挡不视为完成投放。

8 应用逻辑 模式切换与安全策略

8.1 用户投放完整流程

- 只有IDLE、未满载、盖已关到位、关键传感器有效且无锁存故障时，才接受用户刷卡。主控为本次授权绑定user_id和transaction_id；一个授权只能开始一次投放周期。

- 卡片认证和绑定校验通过后进入USER_AUTH，显示当前积分。30秒内未请求开盖则退出；其他用户刷卡不能改变正在进行的积分归属。

- 用户按键后进入LID_OPENING，再进入LID_OPEN。只在创建新周期时清零检测标志；同周期的重复按键、再次刷卡或重复开盖请求不能重置计分锁。

- 开盖后先确认光束清空，再接受“未遮挡 → 有效遮挡 → 恢复未遮挡”的完整事件。初始已遮挡、持续堵塞和短噪声均不计；一个周期多次通过仍最多+1。该检测仅表示物体通过，不能验证材质、重量或防止人为刷分。

- 收到关闭请求后进入LID_CLOSING，等待夹口清空、执行缓动并检查PB9到位。受阻则退让等待；到位超时进入LID_FAULT，保持底盘禁能。投放红外与夹口检测用途不同。

- 只有检测到有效投放且关盖到位才进入POINT_COMMIT。冻结tx_id、user_id、points_before和points_after，写一次新快照。成功需commit及CRC回读通过；失败不显示成功、不接收新投放。重试先核对tx_id是否已提交，不再次执行points++。

- 提交成功后显示“积分+1”和新积分；无投放时显示“未检测到投放”且+0。结束时清除会话，要求卡片离场后再刷。移卡判断不能只依赖HALT后的REQA无响应，应采用经验证的WUPA存在检测与连续无卡去抖。

8.2 管理员流程

- 管理员卡同样需完成卡认证、应用数据检查和有效主控白名单匹配。进入ADMIN_REMOTE前结束或取消用户周期，确认闭盖，停车并清空旧蓝牙队列。

- 蓝牙连接不等于运动授权。管理员会话空闲超时初设60秒；运动保持超时另按400 ms处理。必须在当前会话、REMOTE模式和运动联锁全部满足时接受方向命令。

- 手机按住方向时周期发送F/B/L/R，松开发S；只有合法运动命令刷新保持时间。Q查询、非法字符、越权命令不得维持旧速度。S随时请求停车，C仍需经过防夹判断。

- 维护只在停车状态进行：查看传感器、登记注销卡片、开关盖及清空后复位满载。清零积分是可选功能，需本机二次确认并作为管理事务持久化。

- X退出、运动超时、会话超时、故障或复位均停车、清空接收队列并撤销授权。重新连接和急停释放不会恢复上次命令；恢复运动要重新刷管理员卡。

8.3 满载自动返回流程

- 使用关盖后新鲜有效距离确认满载。若正在用户周期，置full_pending并禁止新的授权，先完成安全闭盖和本次合法结算；遇关键故障则中止待提交周期。

- 在FULL_WAIT锁定用户投放。路线未准备好时显示“满载 请管理员就位”，保持停车；管理员仍可在联锁满足时低速遥控到指定起点。

- 返回许可：路线已由管理员在指定起点确认就绪、循迹输入有效、已关盖到位、夹口清空、无急停/火情/关键传感器故障。基础版不含电池电压采样，软件不得宣称已经验证电量正常。

- 条件满足后低速进入AUTO_RETURN，合法进入转换保留route_ready供本次运行使用。人工遥控、取消返回、离开AUTO_RETURN、丢线、急停、故障或复位均清除该许可；满载但未就绪则FULL_WAIT等待管理员摆回并重新确认。

- 在终点判定使能后识别宽黑标记，PWM归零、STBY低，进入AT_STATION。到站保持停车，不因full仍为真再次出发。

- 管理员刷卡后在停车状态下开盖清空。清空结束确认夹口清空并闭盖，再等待有效测距恢复；维护开盖不产生用户积分。

- 管理员确认且距离高于解除阈值持续3秒后解除满载，返回IDLE并保持route_ready=false。再次自动返回前重新设置起点；不宣称自动返程回到投放点。

8.4 火情与故障处理

| 异常 | 立即动作 | 恢复条件 |
| --- | --- | --- |
| 火情 | 禁能底盘、锁存声光报警；关盖不绕过夹口 | 信号持续恢复且故障清除，管理员本地确认 |
| 急停 | 硬件切断动力，软件锁存，不发起舵机动作 | 释放、检查、确认；新授权与新指令 |
| 蓝牙超时 | PWM=0、STBY低、清队列、撤销会话 | 重新刷管理员卡；不自动续跑 |
| 循迹丢线 | 禁能并报警，route_ready清零 | 管理员遥控或人工回起点并重新确认 |
| 超声波失效 | 提示故障，禁止新投放和自动返回 | 连续有效新样本恢复后本地确认 |
| 温度/火焰失效 | 故障提示，禁止新动作；其他有效信号继续监测 | 数据有效且稳定后确认 |
| 夹口遮挡或盖不到位 | 停止继续关闭/受控退让，禁止移动和结算 | 障碍排除、反馈正常；超时需维护 |
| 账本校验失败 | 选择另一有效页并提示降级；两页坏则锁定业务 | 导出核对，明确维护恢复；不默认归零 |
| 低压或复位 | 复位后默认禁能，清旧会话，显示原因 | 检查电源；基础版无电量自动判断 |
| 测试模式 | 屏幕持续显示TEST，禁止真实火源实验 | 退出测试并重启，确认正式阈值与状态 |

9 分阶段联调与里程碑

每个里程碑保留接线照片、固件版本、测试输入和实际结果。阶段失败先定位并修复，只有通过条件达到后才接入下一模块；所有数值标准均为设计目标，需填写实测结果。

| 里程碑 | 包含内容 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| M0 主控基线 | 时钟、GPIO默认值、日志、OLED、Flash边界 | 30分钟稳定；资源与map记录完整 |
| M1 静态桶 | 传感器、桶盖、对射、夹口、到位、报警 | 满载/火情模拟与开盖联锁通过 |
| M2 RFID积分 | 认证读写、登记注销、一次投放、双页保存 | 2用户1管理员；错误卡、留卡、防重复和掉电通过 |
| M3 遥控底盘 | 电机、电源、HC-05、急停、运动看门狗 | 方向正确，失联和Q流量下仍及时禁能 |
| M4 限定循迹 | 起点标记、五路阵列、终点、丢线 | 起点到终点连续成功3次 |
| M5 总状态机 | 用户/管理员/满载/故障联锁 | 开盖不移动，投放中满载不抢跑，到站不重启 |
| M6 完整结构 | 桶体、轻盖、线束、重心、反馈安装 | 开合50次，移动不松动，断电盖体不砸落 |
| M7 最终验收 | 两门课测试、30分钟耐久、演示与归档 | 实际结果、问题说明与源文件一致 |

9.1 每次联调的固定操作

- 拍照记录接线。变更前后各拍一张，防止无法恢复。

- 测量实际电池端电压与各稳压支路，确认在对应额定范围内；2S满充可为8.4 V，电机与舵机支路按实际选型值检查。

- 加载上一个稳定固件。先确认基线仍正常。

- 只加入一个新模块。先运行独立测试页面或测试命令。

- 记录原始数据。保留阈值、波形、串口日志和复现步骤。

- 通过后提交版本。文件名或Git标签标记M1、M2等里程碑。

- 失败则隔离。拔下新模块，确认旧系统恢复，再定位供电、引脚或软件问题。

9.2 推荐演示路线

- 将整机放在指定循迹起点，检查朝向、线路、夹口与关盖到位，保持执行器禁能后再上电自检。

- 用户演示：刷用户卡→显示积分→按键开盖→模拟投放→积分增加。

- 管理员演示：刷管理员卡→手机蓝牙前后左右控制→通信停止后自动停车。

- 回收演示：管理员将车摆回指定起点并确认路线就绪，在桶内固定可移除挡板模拟满载，确认夹口清空并闭盖；有效距离持续判满后循迹到站停车。

- 通过TEST模式注入火情信号，演示底盘禁能、锁存报警，以及夹口遮挡时不强制关盖。

- 恢复演示：管理员确认、清除模拟条件并恢复待机。

10 标定 测试与故障排查

10.1 标定项目

| 对象 | 标定操作 | 最终记录 |
| --- | --- | --- |
| 超声波 | 空桶、半桶、接近满载各测20次 | FULL_CM、解除阈值、无效范围 |
| 火焰ADC | 环境光基线与TEST注入 | 预警/正式阈值、确认时间、解除滞回 |
| DS18B20 | 室温与参考温度计比较 | 偏差修正、高温阈值 |
| 投放对射 | 不同大小模型各经过并记录脉宽 | 空闲稳定时间、最短脉宽、有效率 |
| 桶盖与反馈 | 脱载标定，再装实际盖重及到位/夹口传感器 | 脉宽、动作时限、退让距离与质量 |
| 循迹 | 黑线/白底逐路读取 | 极性、权重、终点确认时间 |
| 电机 | 架空及落地直行 | 左右基础占空比、斜坡步长 |
| 蓝牙 | 指定手机距离、断连和持续Q查询 | 重发周期、保持时限、实测禁能延迟 |
| RFID | 固定电源，距离/角度分组，各20次 | 卡型、完整UID长度、成功率、读写耗时与错误码 |

10.2 功能测试矩阵

| 编号 | 测试项目 | 操作或输入 | 通过标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 开机 | 正常启动/复位/下载 | 5秒内进入明确状态，电机不误动 |
| T02 | 合法卡 | 2用户1管理员分别刷卡 | 正确角色与积分，无用户串账 |
| T03 | 认证读写 | 登记块4后回读；再用错误密钥 | 正常逐字节一致；错误认证拒绝 |
| T04 | 错误卡 | 未登记、注销、坏CRC、旧版本 | 拒绝建立业务或管理员会话 |
| T05 | UID完整性 | 不同完整UID及支持的4/7字节卡 | 不截断、不混淆；不支持类型明确拒绝 |
| T06 | 留卡与重复事件 | 卡停留30秒；同周期开关请求和通过抖动 | 一个周期最多+1，不自动再次授权 |
| T07 | 空投/堵塞 | 空开关盖、初始遮挡、持续遮挡 | 均+0；堵塞提示，未通过不结算 |
| T08 | 正常通过 | 演示物20次完整通过 | 至少19次有效检测，记录原始脉宽 |
| T09 | 用户归属 | A投放期间刷B | 不把A周期积分记给B |
| T10 | 关盖联锁 | 盖未到位时发送方向命令 | 拒绝运动，超时进入盖故障 |
| T11 | 防夹 | 关盖中遮挡，包括火情注入时 | 不强制关闭，底盘保持禁能 |
| T12 | 提交成功后掉电 | 显示成功后断电，重复10次 | 积分均保留，无重复入账 |
| T13 | 提交中掉电 | 擦备用页、负载、CRC、commit前后各≥5次 | 仅恢复完整旧/新快照，无其他用户损坏 |
| T14 | 存储故障 | 破坏一页或两页测试副本 | 单页可降级；双页故障不默认归零/授权 |
| T15 | 重复事务 | 重复同tx_id及关盖完成事件 | 账本只变更一次 |
| T16 | 满载抗抖 | 短遮挡、开盖、无回波、过期样本 | 不错误确认满载/自动启动 |
| T17 | 满载确认 | 闭盖后有效低距离持续3秒 | 停止新投放；周期内先闭盖和结算 |
| T18 | 离线满载 | 不在指定起点触发满载 | 保持FULL_WAIT，不盲目搜线 |
| T19 | 循迹与终点 | 相同起点到终点重复3次 | 3次到站停车，满载未清不再次出发 |
| T20 | 丢线 | 移开黑线或注入全白 | 按标定时限禁能，记录驶出距离 |
| T21 | 管理员权限 | 未授权、注销、过期和重连旧命令 | 电机不启动，须重新有效授权 |
| T22 | 运动看门狗 | 停止方向重发并持续发送Q | ≤1秒禁能，Q不维持旧速度 |
| T23 | 硬件急停 | 运动与Flash忙期间按急停 | 独立切断动力；释放后不自动续跑 |
| T24 | 火情分级 | TEST短异常、持续火焰、独立高温、组合 | 符合统一判定，故障与FIRE分开 |
| T25 | 报警恢复 | 信号未恢复/急停未释放时请求清除 | 拒绝；全部条件满足后本地确认 |
| T26 | 调度延迟 | 温度转换、OLED刷新、RFID失败同时发生 | 看门狗仍达标，记录最坏循环时间 |
| T27 | 电源压力 | 满充条件、舵机动作、电机启停组合 | 主控无复位，电压电流温升有记录 |
| T28 | 机械耐久 | 实际盖重连续开合50次 | 无卡滞、松动或异常温升 |
| T29 | RFID性能 | 距离与角度分组，每组20次 | 记录成功次数和响应时间，不虚填指标 |
| T30 | 连续运行 | 完整流程连续30分钟 | 无死机/意外复位，故障均可追溯 |

10.3 常见故障快速定位

| 现象 | 优先检查 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 电机一启动主控复位 | 5V压降、共地不良、电机噪声 | 分离供电回路；加大电容；缩短电源线；降低加速斜率 |
| RC522偶发读不到卡 | 3.3V不稳、SPI线过长、靠近金属 | 缩短信号线；增加去耦；远离电池/金属 |
| OLED乱码或死机 | I2C时序、地址、供电干扰 | 降到100 kHz；检查上拉和刷新频率 |
| 超声波距离跳变 | 桶壁反射、安装倾斜、测量过快 | 调整朝向；增加滤波；间隔≥60 ms |
| 火焰传感器误报 | 阳光、灯光、阈值过敏 | 遮光；重新标定；增加持续时间和温度佐证 |
| 舵机抖动 | 电源不足、PWM不稳、机构顶死 | 独立5V；加电容；重新设端点；减小连杆阻力 |
| 小车向一侧偏 | 电机差异、轮胎阻力、结构偏心 | 校正基础占空比；检查轮组；调整重心 |
| 循迹频繁丢线 | 高度不对、阈值不一、速度过快 | 逐路标定；调高度；降低速度；优化路线 |
| Flash数据异常 | 链接边界、双页有效性、commit与CRC | 保留有效页；两页无效进入维护；不默认清零 |
| 蓝牙有显示但不动作 | 权限状态不对、TX/RX接反、协议不一致 | 看回执；确认管理员状态和波特率 |

11 17周实施进度安排

使用方法：下表以任务书的17周节奏编排，计划完成日期不晚于2026年12月31日。若教学周日期不同，可整体平移，但里程碑顺序不要改变。

| 课程周次 | 主要工作 | 必须产出 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 核对两门任务要求与单桶功能范围 | 需求矩阵、主线流程、实际日期表 |
| 第2周 | 总体方案、身份数据与状态机 | 系统框图、卡片/账本草案 |
| 第3周 | 电源、实板IO、盖重与BOM冻结 | 选型依据、接线图、分批采购单 |
| 第4周 | 主控、OLED、EXTI、日志与Flash边界 | M0与编译资源记录 |
| 第5周 | 超声、火焰、DS18B20分步驱动 | 原始数据与有效性记录 |
| 第6周 | 舵机、投放对射、到位、防夹、告警 | M1联锁和静态桶测试 |
| 第7周 | RFID寻卡认证、应用块读写、登记注销 | 卡格式、错误码、读写实验 |
| 第8周 | 一次投放事务、双页账本、掉电注入 | M2与一致性测试记录 |
| 第9周 | SolidWorks轻盖与反馈支架装配 | 零件、装配、爆炸图和干涉检查 |
| 第10周 | 电机、电源压力、底盘、硬件急停 | 驱动测试、峰值与停车距离 |
| 第11周 | HC-05协议、会话、保持超时 | M3及断连/Q流量测试 |
| 第12周 | 限定路线、起点与终点、丢线 | M4连续3次测试 |
| 第13周 | 满载返回与总状态机 | M5异常组合测试 |
| 第14周 | 完整结构、线束、反馈安装复核 | M6开合与移动耐久 |
| 第15周 | RFID性能、掉电、30分钟运行 | 两门课原始测试数据 |
| 第16周 | 分别撰写报告，录视频、制作PPT | 提交包初版与实际结果 |
| 第17周 | 复核任务矩阵、演练答辩、归档 | M7与最终提交包 |

11.1 每周固定复盘

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本周计划功能是否有可重复演示的视频或测试记录。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 接线图、引脚表和代码是否随变更同步更新。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 是否出现范围膨胀；新增功能是否影响主线进度。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | 是否保留一个可运行的稳定版本。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | 下周所需物料、加工件和场地是否已经准备。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | 当前最大风险是否有负责人、截止时间和备选方案。 | 未检/通过/整改 |

12 报告 视频 PPT与最终提交

12.1 课程设计报告建议目录

- 嵌入式报告题目建议为《基于STM32的RFID积分式智能移动垃圾桶设计》。绪论说明任务要求、应用流程与教学样机边界。

- 总体方案。系统框图、功能划分、方案比较与最终选择。

- 机械结构设计。SolidWorks零件、装配体、爆炸图、关键尺寸和干涉检查。

- 硬件设计。电源、主控、传感器、驱动、显示、通信和引脚分配。

- 软件设计。工程结构、任务调度、状态机、各模块流程图与关键代码。

- 系统调试。模块测试、联调过程、标定数据、问题及解决方法。

- 结果与分析。逐项填写实际成功次数、时间、距离和故障表现，附原始记录；未通过或尚未测试的项目如实标记，不用设计目标替代实测结果。

- 总结与展望。完成情况、个人收获和可选升级方向。

- 附录。接线表、物料表、协议、存储格式、测试记录与关键代码。RFID报告单独组织标签认证读写、卡片编码、身份管理和读写性能实验。

12.1.1 RFID报告与实验材料

RFID报告建议按需求与卡型选择、射频系统组成、寻卡选卡与认证流程、应用块编码、发卡注销、身份与积分关联、读写实验、异常处理和结论组织。解释13.56 MHz近场应用边界，不把防冲突协议等同于已实现多标签批量盘点。

保存每张测试卡的类型与匿名编号、测试距离、角度、读写次数、成功次数、响应时间、错误码和供电条件。截图仅作辅助，原始数据表与重复实验是主要证据。个人实际卡片密钥不写入公开报告。

12.2 成果视频脚本 约4分钟

| 时间 | 内容 | 画面重点 |
| --- | --- | --- |
| 0:00~0:15 | 标题、姓名、项目目标 | 正面整机 |
| 0:15~0:45 | 展示主控、传感器、底盘和结构 | 爆炸图+实物特写 |
| 0:45～1:30 | 卡片认证、按键投放、提交后积分增加 | OLED与有效投放同框 |
| 1:30~2:10 | 管理员刷卡和蓝牙遥控 | 手机命令与小车同框 |
| 2:10～2:50 | 在指定起点模拟满载，循迹到站 | 起点确认、连续路线和停车 |
| 2:50～3:25 | TEST注入火情和夹口遮挡 | 禁能与报警，受阻不强关盖 |
| 3:25~4:00 | 总结要求覆盖、创新点和不足 | 整机与测试表 |

12.3 答辩PPT建议结构

- 第1页：题目、成员、指导教师。

- 第2页：任务要求和完成情况总览。

- 第3页：总体方案框图与状态机。

- 第4页：SolidWorks结构与爆炸图。

- 第5页：硬件框图、电源树和实物接线。

- 第6页：软件架构和调度周期。

- 第7页：卡片应用块、主控积分账本和一次投放提交流程。

- 第8页：循迹、满载返回和安全策略。

- 第9页：测试数据、故障解决和成果视频。

- 第10页：创新点、不足和改进方向。

12.4 最终目录与文件命名

提交包/
  01_嵌入式课程设计报告_学号_姓名.docx
  02_RFID课程设计报告_学号_姓名.docx
  03_源程序_SmartBin_F103.zip
  04_成果视频_学号_姓名.mp4
  05_答辩PPT_学号_姓名.pptx
  06_SolidWorks模型与工程图.zip
  07_BOM_接线表_两门课测试记录/
  README.txt

12.5 最终提交前检查

| 序号 | 检查项目 | 记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 两门报告题目、姓名、学号和任务要求逐项对应。 | 未检/通过/整改 |
| 2 | 报告图片清晰，图号、表号和引用对应。 | 未检/通过/整改 |
| 3 | 源程序可以在另一台电脑重新编译，没有绝对路径依赖。 | 未检/通过/整改 |
| 4 | README写明开发环境、接线、编译和演示步骤。 | 未检/通过/整改 |
| 5 | 视频声音清晰，关键OLED状态和小车动作可见。 | 未检/通过/整改 |
| 6 | PPT控制在规定时长内，已完成至少两次答辩演练。 | 未检/通过/整改 |
| 7 | SolidWorks文件包含零件、装配体、爆炸图和工程图。 | 未检/通过/整改 |
| 8 | 文件按两门课程各自要求归档，备份并核查可打开。 | 未检/通过/整改 |

13 风险清单与每日执行模板

13.1 主要风险与预案

| 风险 | 等级 | 表现 | 预防 | 备选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源不足 | 高 | 电机/舵机动作时复位 | 独立降压、加电容、斜坡控制 | 先完成电源压力测试 |
| IO或板级占用 | 高 | PC14/15接晶振或外设冲突 | 购前核对板图、独立定时器与map | 换更多引脚板并重做分配 |
| 桶盖负载或夹口 | 高 | 舵机过载、不到位、受阻 | 轻盖、力矩计算、到位与夹口联锁 | 重做盖/连杆并重新验收 |
| 循迹或路线条件 | 中高 | 离线无法返回、终点误触发 | 限定起点、低速、无交叉路线 | FULL_WAIT管理员就位 |
| RFID靠近金属失效 | 中 | 刷卡距离短 | 前面板塑料隔离、远离电池 | 调整读卡区位置 |
| 范围膨胀 | 高 | 主线未完成 | 冻结第一版功能 | 可选功能延后 |
| 积分与存储 | 高 | 重复计分、掉电损坏 | 事务号、双页commit、分点掉电测试 | 保留有效页，明确维护恢复 |
| 火情演示方式 | 高 | 真实火源损坏设备 | TEST数值注入，无明火与喷水 | 退出TEST后验证正式模式 |
| 文件丢失 | 中 | 无法提交或回退 | 每日备份、里程碑压缩包 | 本地+云端双备份 |

13.2 每日调试记录模板

| 字段 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 日期/版本 | ____________________________ |
| 今日目标 | ____________________________________________________________ |
| 硬件变更 | ____________________________________________________________ |
| 软件变更 | ____________________________________________________________ |
| 测试条件 | ____________________________________________________________ |
| 实际结果 | ____________________________________________________________ |
| 问题复现步骤 | ____________________________________________________________ |
| 原因判断 | ____________________________________________________________ |
| 处理与验证 | ____________________________________________________________ |
| 下一步 | ____________________________________________________________ |

13.3 今天即可开始的第一批操作

- 建立项目文件夹和版本库。把任务书、模型图、资料、代码和报告分目录保存。

- 按BOM确认已有器件。标记已有、待购和型号不确定三类。

- 下载模块规格资料。优先RC522、TB6612、OLED、舵机和电机尺寸。

- 在CubeMX建立主控基线。完成72 MHz、SWD、LED/OLED和安全GPIO初始值。

- 用卡尺测量关键器件。建立SolidWorks第一版底盘和桶体参数。

- 打印本手册的M0~M2检查项。按里程碑执行，不同时连接全部模块。

完成标准：M0～M7均有可复现的验收记录，两门课要求已分别映射到报告章节和证据；源程序可重建，模型与接线一致，整机能够完成投放积分、管理员遥控、限定路线回收及模拟故障处理。

课程依据：《24级嵌入式系统课程设计任务书》，2026年8月21日发出，计划完成日期2026年12月31日。第11章17周安排按课程周次执行，具体日期以课程安排为准。器件依据见第14章。

14 器件资料与参数依据

课程任务书决定功能范围，以下官方资料用于核对接口、存储、时序和电气边界。模块底板、接插件及采购件参数另存到项目Datasheets目录；通用模块名称不代表所有商家版本一致。

[1] STMicroelectronics STM32F103x8 STM32F103xB Datasheet。用于核对封装引脚、PC13～PC15限制、存储容量和电压。https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf

[2] STMicroelectronics RM0008 Reference Manual。用于核对AFIO、定时器时钟、PWM和输入捕获。https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0008-stm32f103xx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf

[3] STMicroelectronics PM0075 Flash Programming Manual。用于核对页擦除、半字写入及忙状态；双页事务流程为本项目设计。https://www.st.com/resource/en/programming_manual/pm0075-stm32f10xxx-flash-memory-microcontrollers-stmicroelectronics.pdf

[4] NXP MFRC522 Data Sheet。用于核对13.56 MHz、协议支持、SPI与电源。https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf

[5] NXP MIFARE Classic EV1 1K Data Sheet。用于核对UID、扇区认证、16字节数据块和访问条件。https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MF1S50YYX_V1.pdf

[6] Toshiba TB6612FNG Data Sheet。用于核对逻辑/动力电源、驱动真值表和电流限制。https://toshiba.semicon-storage.com/info/TB6612FNG_datasheet_en_20141001.pdf?did=10660&prodName=TB6612FNG

[7] Analog Devices DS18B20 Data Sheet。用于核对外部供电、转换时间和scratchpad CRC。https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ds18b20.pdf

资料核对日期：2026年9月23日。报告中的测试结果以实物记录为准，手册中的频率、阈值和验收次数均应在实现时复核。